ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE PUERTO BERRÍO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER

Capítulo 7. demanda, uso, aprovechamiento y/O AFECTACIÓN de RecursoS naturalES

GÉMINIS CONSULTORES S.A.S

Bogotá D.C., Marzo de 2016

TABLA DE CONTENIDO

7.	DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES	9

7.1	Aguas Superficiales	9

7.1.1	Caudal Requerido	12

7.1.2	Descripción de los tramos homogéneos de captación	13

7.1.3	Estimación del caudal medio, mínimo, ecológico y aprovechable	18

7.1.4	Usos Actuales y conflicto del agua	27

7.1.5	Sistemas de captación y conducción	28

7.1.5	Compra de agua a terceros autorizados	35

7.2	Aguas Subterráneas	36

7.3	Vertimientos	36

7.3.1	Características de las aguas residuales y sistemas de tratamiento	36

7.3.2	Vertimiento sobre cuerpos de agua	48

7.3.3	Vertimiento en suelo	50

7.4	Ocupaciones de cauce	51

7.5	Aprovechamiento forestal	56

7.5.1	Tipo de muestreo	56

7.5.2	Inventario forestal	62

7.6	Emisiones atmosféricas	77

7.6.1	Normatividad Calidad de Aire	77

7.6.2	Descripción del modelo AERMOD	78

7.6.3	Análisis Meteorológico	83

7.6.4	Estimación De Emisiones Y Definición De Parámetros De Modelación	98

7.6.5	Resultados Del Modelo	113

7.6.6	Resultados de dispersión	126

7.6.7	Incertidumbre del Modelo	159

7.6.8	Observaciones Y Conclusiones	162

7.7	Material de Construcción	164

7.7.1	Explotación de material de canteras	164

7.7.2	Explotación de material de arrastre de cauces de lechos o lechos corrientes o depósitos de agua	164

7.7.3	Adquisición de materiales en fuentes existentes	164

7.7.4	Extracción de materiales sobre títulos mineros en derecho de vías	165

BIBLIOGRAFÍA	166

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 7-1	Coordenadas franjas de captación	10

Tabla 7-2 Caudales de agua requeridos para uso doméstico	12

Tabla 7-3	Caudales de agua requeridos para uso industrial	13

Tabla 7-4	Descripción tramo homogéneo de captación UF4 C1	13

Tabla 7-5	Medicion de caudal quebrada Sandovala	14

Tabla 7-6	Descripción tramo homogéneo de captación UF4 C2	15

Tabla 7-7	Medicion caudal quebrada la Malena	16

Tabla 7.8	Listado de estaciones hidrométricas de la zona de estudio	19

Tabla 7.9	Características morfométricas de las cuencas objeto de aprovechamiento	21

Tabla 7.10	Cálculo del balance hídrico climático de la estación Aero Puerto Berrío	23

Tabla 7.11	Calculo caudales	23

Tabla 7.12	Resumen de oferta de agua superficial en las corrientes objeto de aprovechamiento hídrico	27

Tabla 7-13	Descripción de predios relacionados con las captaciones para el proyecto de construcción de la variante Puerto Berrío	28

Tabla 7-14	Características generales para tanques de almacenamiento de agua potable y cruda	34

Tabla 7-15	Características típicas de las aguas residuales negras	38

Tabla 7-16	Parámetros de diseño, trampa de grasas.	40

Tabla 7-17	Profundidad útil de un tanque séptico	42

Tabla 7-18	Dimensionamiento del tanque séptico a partir del número de usuarios	42

Tabla 7-19	Características fisicoquímicas del proceso de concreto	44

Tabla 7-20	Caudal máximo a verter durante la etapa de construcción	49

Tabla 7-21	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje	51

Tabla 7-22	Ubicación de los puentes y viaductos del proyecto	53

Tabla 7-23	Ubicación de las pilas	53

Tabla 7-24	Composición florística	62

Tabla 7-25	Especies amenazadas y o en vía de extinción	69

Tabla 7-26	Volumen maderable por especie a aprovechar en la variante Puerto Berrío	70

Tabla 7-27	Aprovechamiento forestal requerido para la variante Puerto Berrío	75

Tabla 7-28	Volumen por Cobertura	75

Tabla 7-29 Volumen a aprovechar por Departamento	76

Tabla 7-30	Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio	77

Tabla 7-31	Parámetros Modelo AERMOD	81

Tabla 7-32	Escala de velocidad del viento de Beaufort	86

Tabla 7-33	Variabilidad de la dirección del viento	88

Tabla 7-34	Categorías de intervalos de velocidad del viento	88

Tabla 7-35	Variabilidad de la velocidad del viento	90

Tabla 7-36	Humedad relativa promedio multi-horario por mes	91

Tabla 7-37	Presión barométrica promedio multi-horario por mes	92

Tabla 7-38	Precipitación acumulada horaria mensual	92

Tabla 7-39	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes	94

Tabla 7-40	Categorías de estabilidad para periodos diurnos, condiciones convectivas	95

Tabla 7-41	Categorías de estabilidad para periodos nocturnos, condiciones estables	95

Tabla 7-42	Variables meteorológicas de la Radiación neta	96

Tabla 7-43	Valores de albedo, Bowen y rugosidad para cada sector de uso del suelo	99

Tabla 7-44	Parámetros para cálculo de emisiones	103

Tabla 7-45	Factores de emisión PST	105

Tabla 7-46	Factores de emisión PM10	106

Tabla 7-47	Factores de emisión para NO2 y SO2	106

Tabla 7-48	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10	107

Tabla 7-49	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2	108

Tabla 7-50	Datos fuentes fijas	111

Tabla 7-51	Datos fuentes área	111

Tabla 7-52	Datos fuentes circulares	111

Tabla 7-53	Datos fuentes de Volumen	111

Tabla 7-54	Receptores discretos modelación	113

Tabla 7-55	Resultados de Concentración de PM10 en la Línea Base	116

Tabla 7-56	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PST	118

Tabla 7-57	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PM10	118

Tabla 7-58	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PST	119

Tabla 7-59	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PM10	119

Tabla 7-60	Aumentos de PM10 esperados en los receptores discretos	122

Tabla 7-61	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para NO2	123

Tabla 7-62	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para SO2	123

Tabla 7-63	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2	124

Tabla 7-64	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para SO2	124

Tabla 7-65	 Fuentes de material en el área del proyecto	165

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 7. 1 Tramos de captación de agua superficial	11

Figura 7. 2 Sistema de Captación Directa desde carro tanque	29

Figura 7. 3 Esquema de captación con bomba fija	32

Figura 7. 4 Sistema de captación con bomba fija y transporte mediante línea de línea de flujo	33

Figura 7. 5 Diseño típico trampa grasas	41

Figura 7. 6 Operación Trampa de Grasas	41

Figura 7. 7 Dimensiones de un tanque un tanque séptico	43

Figura 7. 8 Diseño típico Tanque séptico	43

Figura 7. 9 Diseño de un Skimmer	45

Figura 7. 10 Corte general para aguas aceitosas	46

Figura 7. 11 Corte desarenador para aguas del proceso de concreto	47

Figura 7. 12 Corte desarenador para aguas del proceso de concreto y asfalto	47

Figura 7. 13 Abundancia	66

Figura 7. 14 Dominancia	66

Figura 7. 15 Índice de distribución	68

Figura 7. 16 Volumen por especie	74

Figura 7. 17 Esquema del sistema de modelación AERMOD	79

Figura 7. 18 Componentes del sistema WRF	83

Figura 7. 19 Temperatura promedio multi-horaria por mes	84

Figura 7. 20 Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes	85

Figura 7. 21 Rosa de vientos Anual	85

Figura 7. 22 Categorías de intervalos de dirección del viento	87

Figura 7. 23 Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol	90

Figura 7. 24 Nubosidad frecuencia horaria	93

Figura 7. 25 Estabilidad en función del perfil vertical de temperaturas	95

Figura 7. 26 Frecuencia estabilidad atmosférica	97

Figura 7. 27 Climograma de Gaussen	99

Figura 7. 28 Topografía de la Zona	100

Figura 7. 29 Configuración Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	102

Figura 7. 30 Flota vehicular Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	102

Figura 7. 31 Resultados Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto	103

Figura 7. 32 Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10	109

Figura 7. 33 Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2	109

Figura 7. 34 Idealización de fuentes	110

Figura 7. 35 Malla de receptores	113

Figura 7. 36 Ubicación de los receptores discretos	116

Figura 7. 37 Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos	120

Figura 7. 38 Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual de NO2	125

Figura 7. 39 Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual SO2	125

Figura 7. 40 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo ALL	127

Figura 7. 41 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo CONSVIA	128

Figura 7. 42 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTAS	129

Figura 7. 43 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTC1	130

Figura 7. 44 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTC2	131

Figura 7. 45 Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo ALL	132

Figura 7. 46 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - CONSVIA	133

Figura 7. 47 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - PTAS	134

Figura 7. 48 Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo PTC 1	135

Figura 7. 49 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo PTC 2	136

Figura 7. 50 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo ALL	137

Figura 7. 51 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo CONSVIA	138

Figura 7. 52 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTAS	139

Figura 7. 53 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTC 1	140

Figura 7. 54 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTC 2	141

Figura 7. 55 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo ALL	142

Figura 7. 56 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo CONSVIA	143

Figura 7. 57 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTAS	144

Figura 7. 58 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTC 1	145

Figura 7. 59 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTC 2	146

Figura 7. 60 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo ALL	147

Figura 7. 61 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo CONSVIA	148

Figura 7. 62 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo PTAS	149

Figura 7. 63 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo ALL	150

Figura 7. 64 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo CONSVIA	151

Figura 7. 65 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo PTAS	152

Figura 7. 66 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo ALL	153

Figura 7. 67 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo CONSVIA	154

Figura 7. 68 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo PTAS	155

Figura 7. 69 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo ALL	156

Figura 7. 70 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo CONSVIA	157

Figura 7. 71 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo PTAS	158

Figura 7. 72 Puntos de Información meteorológica de altura Colombia	161

Figura 7. 73 Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions	162

Figura 7. 74 Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions	162

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 7-1 Franja de captación UF4-C1	14

Fotografía 7-2 Franja de captación UF4-C2	16

Fotografía 7-3	Carrotanque con medidor de flujo	29

Fotografía 7-4	Medidor para el control del flujo de agua	30

Fotografía 7-5	Carrotanque empleado para el transporte de agua	34

Fotografía 7-6	Baño portátil	39

Fotografía 7-7	Identificación de nombres comunes con apoyo de habitante de la región	57

Fotografía 7-8	Colección de muestra botánica de individuos forestales	58

Fotografía 7-9	Medición de DAP para especies forestales	59

# DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

En el presente capítulo se describe el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales requeridos para las etapas de desarrollo del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander.

Las necesidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales a que habría lugar durante dichas etapas incluyen, uso de aguas superficiales, ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, disposición final de residuos sólidos y materiales de construcción.

## 7.1	Aguas Superficiales

Para las actividades asociadas al desarrollo del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander, la demanda y uso del recurso hídrico se encuentra relacionada con las necesidades para las actividades constructivas y operativas del proyecto, para la que se solicita una concesión de aguas superficial de hasta 5,5 l/s, en dos (2) tramos homogéneos de captación.  Los tramos homogéneos de captación se componen de una longitud de 50 metros (25 metros aguas arriba y 25 metros aguas abajo) del punto de acceso. A continuación, en la  Tabla 7-1 se describen los tramos homogéneos de captación solicitados, y Figura 7. 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la ubicación geográfica de los tramos de captación.

Tabla 7-1	Coordenadas franjas de captación

| PUNTO | CORRIENTE | Predio | Propietario | VEREDA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | VÍA DE ACCESO | COORDENADAS PUNTO DE ACCESO MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ |  | COORDENADAS INICIAL FRANJA DE CAPTACIÓN MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ |  | COORDENADAS FINAL FRANJA DE CAPTACIÓN MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ |  | MARGEN DE CAPTACIÓN | CAUDAL SOLICITADO (l/s) | Epoca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Este | Norte | Este | Norte | Este | Norte |  |  |  |
| UF4_C1 | Quebrada La Sandovala | California | CENIT Trasporte y logística de hidrocarburos | Puerto Olaya | Cimitarra | Santander | ID_36399 | 967310,758 | 1212139 | 967309,8 | 1212191,45 | 967319 | 1212143,3 | izquierda | 2,2 | Invierno |
| UF4_C2 | Quebrada La Malena | La gloria | Arnulfo Antonio La Ver Buitrago | El Jardín | Puerto Berrío | Antioquia | ID_37009 | 963272,885 | 1212975 | 963324,4 | 1212989,6 | 963320,2 | 1212937,6 | izquierda | 3,9 | Todo el año |

Fuente: Géminis Consultores S.A.S, 2015

Figura 7. 1 Tramos de captación de agua superficial

Fuente Géminis Consultores S.A.S, 2015

### Caudal Requerido

A continuación, se presentan los caudales solicitados:

#### Uso Doméstico

##### Campamentos

Para cuantificar el consumo de agua requerido durante el desarrollo del proyecto Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander se consideró individualmente el caudal de agua para suplir las necesidades industriales y domésticas, estos valores corresponden a un máximo estimado de acuerdo con personal y actividades desarrolladas.

La demanda de agua de uso doméstico será principalmente para baños, duchas y casino en los campamentos, el valor de captación se evaluó a partir del personal requerido en la etapa de construcción, de acuerdo con el promedio estimado en el Capítulo 3 del presente estudio. Para ello, se estimó una dotación neta según la información referente a variación de clima (con una perdida técnica del 15%, según Resolución 2320 del 2009), teniendo en cuenta para este caso un nivel de complejidad Bajo para una dotación de 100 l/hab/día (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009). A continuación, la Tabla 7-2 presenta la demanda media diaria de agua para el proyecto

Tabla 7-2 Caudales de agua requeridos para uso doméstico

| ITEM | VALOR | OBSEVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Dotación | 100 l/hab*día | Según lo estipulado en el artículo primero de la resolución 2320 de 2009, en el cual establece que para un nivel de complejidad bajo, para clima cálido una dotación neta máxima de 100 l/hab*dia |
| Trabajadores | 200 | Estimación máxima de trabajadores en campamento propuesto |
| Caudal requerido | 20,000 L/día | Este será el caudal máximo requerido de agua potable por 200 trabajadores. |
|  | 0,23 L/seg |  |
| Factor de seguridad | 0,035 L/seg | Factor de Corrección por Sobrantes y Pérdidas en los sistemas de abastecimiento y transporte será de 15% del caudal requerido calculado |
| Total | 0,27 L/seg |  |

Fuente Géminis Consultores S.A.S, 2015

Teniendo en cuenta que el caudal requerido para uso doméstico es de 0,27 l/s parte de éste se comprara al acueducto o un tercero autorizado.

#### Uso Industrial

Para uso industrial se tienen en cuenta la demanda de recurso hídrico para las plantas de concreto y asfaltos, además de otros procesos industriales propias de la actividad del proyecto.

En la Tabla 7-3, se describe el caudal requerido para uso industrial, teniendo en cuenta el máximo requerido para el desarrollo de actividades en frentes de obra operando paralelamente y un factor de pérdida de 15 %. Del total de agua calculada.

Tabla 7-3	Caudales de agua requeridos para uso industrial

| TIPO DE USO | CONSUMO APROXIMADO USO INDUSTRIAL |
| --- | --- |
|  | Individual (l/s) |
| Planta de concreto Río M.I | 2,08 |
| Planta de Concreto Río M.D | 2.08 |
| Planta de asfalto | 0,12 |
| Factor de perdida 15% | 0,33 |
| TOTAL | 4,61 |

Fuente: Autopista Río Magdalena.S.A.S, 2015

Teniendo en cuenta que el caudal requerido para uso industrial y doméstico es de 4,88 l/s (0,27 L/s para uso doméstico y 4,61 L/s para uso industrial), éste valor constituye el máximo a captar simultáneamente en las fuentes y caudales descritos en la Tabla 7-1.

### Descripción de los tramos homogéneos de captación

A partir del análisis de usuarios de las cuencas dentro del área de influencia del proyecto, el caudal solicitado de acuerdo con disponibilidad del recurso y modelamiento hídrico, a continuación, en la Tabla 7-4 y Tabla 7-6 se describen y relacionan los tramos homogéneos de captación solicitados para el desarrollo del proyecto:

Tabla 7-4	Descripción tramo homogéneo de captación UF4 C1

| Tamo homogéneo de captación: UF4 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de acceso |  |  | E |  | 967310,758 |  |  |  |  | N |  | 1212139 |  |  |  | Fuente: |  |  |  | Quebrada Sandovala |  |  |  |
| Coordenadas de Franja |  |  | Ei |  | 967309,8 |  |  |  |  | Ni |  | 1212191,45 |  |  |  | Ef |  | 967319 |  |  | Nf |  | 1212143,3 |
| Caudal de Captación |  |  |  |  | 2,2 L/s |  |  |  |  |  |  | Época del año |  |  |  |  |  | Invierno |  |  |  |  |  |
| Predio |  |  |  |  | California |  |  |  |  |  |  | Propietario |  |  |  |  |  | CENIT Transporte y logística hidrocarburos |  |  |  |  |  |
| Información biótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal |  |  |  | Si |  |  |  | No |  |  | x |  | Cobertura: |  |  |  | Pastos limpios |  |  |  |  |  |  |
| Información Abiótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de la vía de acceso | Via ID-36399 | La vía de acceso es destapada y se encuentra en buen estado con poca pendiente, se utiliza para el traslado de ganado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margen de Captación |  | Derecha |  |  |  | X |  |  | Acceso a la franja |  |  |  |  | Derecha |  |  |  |  | Método de captación |  |  | Carrotanque |  |
|  |  | Izquierda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |  |  |  |  | Bombeo- Carrotanque |  |
| Descripción de la franja de captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Franja de captación con poco caudal en verano, en invierno se desborda como obra de contención para invierno cuenta con jarillones artesanales. Actualmente no existen en la franja ningún tipo de captación para consumo o industria, ya que la finca obtiene el recurso de un pozo profundo, el caño es conocido como "Caño campamento” desemboca en el río Magdalena (Fotografía 7-1) Fotografía 7-1 Franja de captación UF4-C1 |

Fuente: Géminis Consultores S.A.S. 2015

Tabla 7-5	Medicion de caudal quebrada Sandovala

| Aforo de caudal quebrada La Sandovala |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas |  |  |
| E: 0.967.496; N: 1.210.621 |  |  |
| Fecha |  |  |
| 2016-03-07/ 10:00 am |  |  |
| Caudal |  |  |
| No medible |  |  |
| Método de aforo |  |  |
| Molinete |  |  |
| Descripción |  |  |
| Descargas y Tipo | No se evidencian descargas |  |
| Características Organolépticas | Agua color café oscuro, con presencia de hojarasca y troncos de árboles caídos, no se observan espumas. Ni olores |  |
| Tipo de corriente | Sistema lentico de agua natural superficial sin caudal medible |  |
| Tipo de Vegetación | Pasto, arbustos y presencia de árboles. |  |
| Observaciones: La condición climática, durante el monitoreo fue soleado, la condición climática el día antes del monitoreo fue con ausencia de lluvias. Debido a la ausencia de corriente no fue posible medir la velocidad del cuerpo de agua por los métodos de área velocidad molinete y flotador. |  |  |
| RESULTADOS AFORO |  |  |
| SECCION TRANSVERSAL DE AFORO QUEBRADA LA SANDOVALA |  |  |

Tabla 7-6	Descripción tramo homogéneo de captación UF4 C2

| Tamo homogéneo de captación: UF4 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de acceso | E |  |  |  | 963272,885 |  |  |  |  | N |  | 1212975 |  |  |  | Fuente: |  |  |  |  | Quebrada La Malena |  |  |  |
| Coordenadas de Franja | Ei |  |  |  | 963324,4 |  |  |  |  | Ni |  | 1212989,6 |  |  |  | Ef |  |  | 963320,2 |  |  | Nf |  | 1212937,6 |
| Caudal a captar |  |  |  |  | 3,9 L/s |  |  |  |  |  |  | Época del año |  |  |  |  |  |  | Todo el año |  |  |  |  |  |
| Predio |  |  |  |  | La Gloria |  |  |  |  |  |  | Propietario |  |  |  |  |  |  | La Verde Arnulfo Antonio |  |  |  |  |  |
| Información biótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | No |  | X |  | Cobertura: |  |  | Pastos limpios |  |  |  |  |  |  |
| Información Abiótica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de la vía de acceso |  | ID-37009 |  |  |  | La vía de acceso es destapada y se encuentra en buen estado con poca pendiente, se utiliza para el traslado de ganado y acceso a Finca La Estela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margen de Captación |  |  | Derecha |  |  |  |  |  | Acceso a la franja |  |  |  |  | Derecha |  |  |  |  |  | Método de captación |  |  | Carrotanque |  |  |
|  |  |  | Izquierda |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |  |  |  |  |  | Bombeo- Carrotanque |  |  |
| Descripción de la franja de captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Franja de captación con caudal apropiado en ambas épocas, en invierno aumenta considerablemente su nivel. Actualmente no existen en la franja ningún tipo de captación para consumo o industria. Hay tránsito de semovientes que se acercan a tomar agua (Fotografía 7-2). Fotografía 7-2 Franja de captación UF4-C2 |

Fuente Géminis Consultores S.A.S, 2015

Tabla 7-7	Medicion caudal quebrada la Malena

| Aforo de caudal Quebrada La Malena |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas |  |  |
| E: 963194; N: 1213353 |  |  |
| Fecha |  |  |
| 2016-02-12 |  |  |
| Caudal |  |  |
| 8,3104 m3/s |  |  |
| Método de aforo |  |  |
| Molinete |  |  |
| Descripción |  |  |
| Descargas y Tipo | No se evidencian descargas |  |
| Características Organolépticas | El color del agua es pardo, no se evidencian espumas |  |
| Tipo de corriente | Sistema lótico de agua natural superficial de alto caudal |  |
| Tipo de Vegetación | Pasto, arbustos y presencia de árboles. |  |
| Observaciones: La condición climática, durante el monitoreo fue soleado, la condición climática el día antes del monitoreo fue con ausencia de lluvias. |  |  |
| Resultados aforo |  |  |
| Sección transversal de aforo Quebrada La Malena |  |  |

En la Tabla 7-1, se describe el caudal a solicitar y las restricciones con respecto a la época del año, lo anterior como medida preventiva en cuanto a la conservación del caudal mínimo para conservar las características ecológicas generales de cada fuente dentro del área de estudio.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el caudal solicitado representa un valor muy bajo porcentualmente respecto al caudal medio multianual estimado para cada una de las corrientes, esto se describe en el Capítulo 5 Abiótico.

De acuerdo con el análisis realizado en las fuentes hídricas dentro del área de influencia del proyecto, se puede afirmar que:

- Los caudales solicitados son inferiores a los caudales mínimos estimados (ecológico, estiaje) para cada cuerpo de agua.

- Los cuerpos de agua dentro del área de estudio, cuentan con un caudal mínimo permanente durante todo el año, de los cuales se puede realizar la captación sin generar alteración en los procesos naturales llevado a cabo dentro del mismo.

### Estimación del caudal medio, mínimo, ecológico y aprovechable

##### Oferta Hídrica

La oferta hídrica de una cuenca, es el volumen disponible para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la escorrentía superficial a partir del balance hídrico de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial de la misma.

El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del registro histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales con series extensas, el caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa cuenca.

Para los efectos de calcular la oferta hídrica en una cuenca hidrográfica, se puede aplicar según cada caso las metodologías del Balance Hídrico y la Curva de Duración de Caudales (CDC).

##### Estimación de caudales medios

###### Método de la Curva de Duración de Caudales

La curva de duración de caudales CDC resulta del análisis de frecuencias de la serie histórica de caudales medios diarios en un sitio determinado de una cuenca. La curva de duración (CDC) es un procedimiento gráfico para el análisis de la frecuencia de los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal determinado. Es una gráfica que tiene el caudal, Q, como ordenada y el número de días del año (generalmente expresados en % de tiempo) en que ese caudal, Q, es excedido o igualado, como abscisa.. La ordenada Q para cualquier porcentaje de probabilidad, representa la magnitud del flujo en un año promedio, que espera que sea excedido o igualado un porcentaje, P, del tiempo.

Los datos de caudal medio anual, mensual o diario se pueden usar para construir la curva. Los caudales se disponen en orden descendente, usando intervalos de clase si el número de valores es muy grande. Si N es el número de datos, la probabilidad de excedencia, P, de cualquier descarga(o valor de clase), Q, es:

siendo m el número de veces que se presenta en ese tiempo el caudal. Si se dibuja el caudal contra el porcentaje de tiempo en que éste es excedido o igualado se tiene una gráfica como la mostrada en la figura siguiente.

Figura 7.1	Curva de duración de Caudales de corrientes

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

A lo largo de la zona de estudio se identificaron dos (2) estaciones de hidrometría, con áreas homogéneas, que reportan registros de caudales medios a lo largo de un período mayor a los 25 años para todas las estaciones.

Las estaciones empleadas para el análisis son las que se indican en la Tabla 7.8.

Tabla 7.8	Listado de estaciones hidrométricas de la zona de estudio

| Código | Tipo | Nombre | Corriente | Municipio | Cota (msnm) | Área Km2 | Punto de captación aplicable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23107030 | LG | La Mascota | San Bartolomé | Yalí | 970 | 304,04 | Q. La Malena |

Fuente: IDEAM, 2015

A partir de los registros de esta estación se elaboró la Curva de Duración de Caudales medios mensuales, como se ilustra en las figuras siguientes, así como también la variación temporal de los caudales de la corriente en cada estación reportada.

Figura 7.2	CDC estación La Mascota, río San Bartolomé

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Seguidamente se procedió a generar la Curva de Duración de Caudales unitaria, teniendo en cuenta el área de la cuenca de  cada corriente hasta el sitio donde se ubica la estación limnimétrica, según la Tabla 7.8, con lo que se llega a obtener la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que se muestra a continuación.

Figura 7.3	CDC Unitarias para la estación La Mascota – Río Bartolomé

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

A partir la información de los registros de las estaciones de limnimetría de las estaciones, se procedió a realizar un proceso de extensión de la curva de duración de caudales (CDC), en función del área de drenaje de cada cuenca hasta el sitio de toma de agua para el proyecto.

En la Tabla 7.9 se indican las características morfométricas de cada una de las cuencas de las cuencas que serán objeto de aprovechamiento del recurso.

Tabla 7.9	Características morfométricas de las cuencas objeto de aprovechamiento

| Nombre Captación | Area (Ha) |
| --- | --- |
| Quebrada La Malena | 39800 |

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

Para obtener el caudal de la cuenca de aprovechamiento, se halló una ecuación de la forma Q=f(A) donde A es el área de la cuenca en Km2 referida. Es así como se obtienen curvas de duración de caudales (CDC) extendidas para cada corriente en el sitio de captación.

Si se sabe que la microcuenca de la quebrada La malena en el sitio de captación tienen un área de drenaje de 39800 ha, es factible hacer la extensión de la Curva de Duración de Caudales de la cuenca del río San Bartolomé y estimar una CDC para esta microcuenca de interés. El resultado es el que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Figura 7.4	CDC extendida para la cuenca de captación, en la quebrada La Malena

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

##### Método del Balance Hídrico

Para el caso de la quebrada La Sandovala y teniendo en cuenta que en los alrededores no existen cuencas homogéneas con registros limnimétricos de caudal, se procedió a efectuar la estimación de la oferta hídrica mediante el procedimiento del Balance Hídrico, de igual manera establecido en la Resolución 0865 de 2004 del IDEAM.

La estimación de la oferta hídrica para un espacio y periodo específico tiene como base el ciclo hidrológico modelado mediante el balance hídrico, el cual determina la disponibilidad del agua en cada una de las fases: precipitación, evapotranspiración real, infiltración y escorrentía. El balance hídrico es considerado un buen método para estimar con un margen de error pequeño el caudal medio anual en diferentes regiones de Colombia. El balance hídrico establece la cantidad de agua que entra al ecosistema por medio de la precipitación, la que regresa a la atmósfera por la evapotranspiración y la que es almacenada en el suelo, para ser usada por la vegetación, los excesos o agua de escorrentía y percolación.

La base física del balance hidrológico es la formulación de las ecuaciones de conservación de masa para volúmenes de control o unidades hidrográficas determinadas. Expresa la equivalencia entre los aportes de agua que entran al volumen de control y la cantidad de agua que sale considerando además las variaciones internas en el almacenamiento de humedad ocurridas durante un periodo de tiempo determinado. De esta manera:

I – O = Δ S/ Δ t

Entradas I:

•	Precipitación (P)

•	Escorrentía superficial desde las cuencas

•	Agua superficial desde otras cuencas

Salidas (O):

•	Evaporación

•	Transpiración

•	Escorrentía superficial hacia otras cuencas

•	Agua subterránea hacia otras cuencas

•	Infiltración

Al final el balance hídrico se expresa como:

Esc, Total = P – ETR

Para el cálculo del balance hídrico climático en la zona de estudio, se utilizaron los datos de precipitación, temperatura y evapotranspiración, calculados a partir de los registros climáticos de la estación Aero Puerto Berrío, operada por el IDEAM.

En la Tabla 1 se indican los resultados de la aplicación del modelo básico de balance hídrico de largo plazo en la estación Aero Puerto Berrío, tomado a partir de las estimaciones realizadas en el informe de Hidrología del presente estudio.

Tabla 7.10	Cálculo del balance hídrico climático de la estación Aero Puerto Berrío

| PARÁMETRO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 28.4 |
| Precipitación (mm) | 45.1 | 87.3 | 193.8 | 300.2 | 288.5 | 231.2 | 234.3 | 256.5 | 330.0 | 317.4 | 193.4 | 97.0 | 2574.7 |
| Evapotranspiración potencial | 187.0 | 173.2 | 186.0 | 178.5 | 185.5 | 184.9 | 188.4 | 186.6 | 165.9 | 161.3 | 157.6 | 168.6 | 2123.5 |
| Almacenaje de agua util | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28 | 0.0 |
| Exceso de agua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 103.0 | 46.3 | 45.9 | 69.9 | 164.1 | 156.1 | 35.8 | 0.0 | 650.6 |
| Deficit de agua | 113.5 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.4 |
| Evapotranspiración real | 73.5 | 87.3 | 186.0 | 178.5 | 185.5 | 184.9 | 188.4 | 186.6 | 165.9 | 161.3 | 157.6 | 168.6 | 1924.1 |
| Relación de humedad | -0.76 | -0.50 | 0.04 | 0.68 | 0.56 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 1.0 | 0.97 | 0.23 | -0.42 | 0.0 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

Ahora teniendo en cuenta que el área de la microcuenca La Sandovala, hasta el sitio donde se localiza el sitio de captación propuesto es de 51,53 Km2 aproximadamente, se puede llegar a estimar el caudal medio mensual que tiene la corriente en este sitio, de la siguiente manera:

Tabla 7.11	Calculo caudales

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 45.1 | 87.3 | 193.8 | 300.2 | 288.5 | 231.2 | 234.3 | 256.5 | 330.0 | 317.4 | 193.4 | 97.0 | 2574.7 |
| ET | 187.0 | 173.2 | 186.0 | 178.5 | 185.5 | 184.9 | 188.4 | 186.6 | 165.9 | 161.3 | 157.6 | 168.6 | 2123.5 |
| P-ET | -141.9 | -85.9 | 7.8 | 121.7 | 103.0 | 46.3 | 45.9 | 69.9 | 164.1 | 156.1 | 35.8 | -71.6 | 451.2 |
| R | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 807.8 |
| VR | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 |
| ETR | 45.1 | 87.3 | 186.0 | 178.5 | 185.5 | 184.9 | 188.4 | 186.6 | 165.9 | 161.3 | 157.6 | 197.0 | 1924.1 |
| Décifit | 141.9 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.4 | 199.4 |
| Ex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 103.0 | 46.3 | 45.9 | 69.9 | 164.1 | 156.1 | 35.8 | 0.0 | 650.6 |
| Escorrentía | 8.4 | 3.4 | 1.3 | 12.4 | 46.1 | 37.0 | 33.1 | 41.2 | 82.1 | 95.3 | 52.4 | 21.0 | 433.7 |
| Caudal ( m3/s) | 0.159 | 0.070 | 0.025 | 0.241 | 0.873 | 0.723 | 0.627 | 0.779 | 1.605 | 1.802 | 1.025 | 0.397 | 0.694 |

La distribución anual del caudal en la quebrada La Sandovala es como se ilustra en la Figura 7.5.

Figura 7.5 	Comportamiento mensual estimado del caudal medio en la microcuenca de la quebrada La Sandovala

##### Estimación de caudales ecológicos

En Colombia, la metodología para la estimación del caudal ecológico de cuencas se encuentra definida en la Resolución No. 0865 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual el caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua. Este método fue desarrollado por el IDEAM y acogido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como procedimiento general en el territorio nacional.

Existen diversas metodologías para conocer los caudales ecológicos:

- Hidrológicas: Se basan en el comportamiento de los caudales en los sitios de interés, para lo cual es necesario el conocimiento de series históricas de caudales.

- Hidráulicas: Consideran la conservación del funcionamiento o dinámica del ecosistema fluvial a lo largo de la distribución longitudinal del río, es decir que el caudal de reserva que se deje en los distintos tramos permita que el río siga comportándose como tal.

- Simulación de los hábitats: Estiman el caudal necesario para la supervivencia de una especie en cierto estado de desarrollo.

- Mínimo histórico: El Estudio Nacional del Agua (2000) a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el 97,5% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2,33 años.

- Porcentaje de Descuento: El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio.

De acuerdo con lo anterior el caudal mínimo ecológico se calcularía de la siguiente manera:

##### Quebrada Malena

###### Método del Estudio Nacional de Aguas, ENA

Para el efecto se ha empleado la Curva de Duración de Caudales obtenida por extensión de la CDC de la cuenca del río Bartolomé al punto de captación sobre la quebrada Malena, se puede abstraer que el caudal que permanece el 97,5% del tiempo corresponde a un caudal del 6056 L/s.

###### Oferta hídrica disponible

La oferta de agua disponible o susceptible de ser aprovechada por la autoridad ambiental para el otorgamiento de licencias o concesiones, se obtiene de la diferencia entre el caudal medio y el caudal ecológico, valorada a través de la serie mensual multianual.

De este modo la oferta disponible, es la siguiente, a partir de la información de la Curva de Duración de Caudales extendida para cada microcuenca:

Aplicando el método del ENA:

Quebrada Malena:

Caudal medio (calculado de la CDC extendida) = 12405 L/s (12,405 m3/s)

Caudal ecológico (calculado mediante el método del ENA) = 6056 L/s (6,056 m3/s)

Caudal de agua ofertado = 12405 L/s – 6056 L/s = 6394 L/s

##### Quebrada La Sandovala

Para este caso se siguió el Método de Descuento del IDEAM, con lo cual el caudal ecológico de la quebrada corresponde al 25% del caudal medio mínimo, obtenido mediante el Balance Hídrico.

De esta manera el caudal ecológico de la quebrada Sandovala será: 25%*0.025 m3/s = 0,0063 m3/s

Caudal ecológico La Quebrada Sandovala = 6,3 L/s

###### Oferta hídrica disponible

La oferta de agua disponible o susceptible de ser aprovechada por la autoridad ambiental para el otorgamiento de licencias o concesiones, se obtiene de la diferencia entre el caudal medio y el caudal ecológico, valorada a través de la serie mensual multianual.

De este modo la oferta disponible, es la siguiente, a partir de la información de la Curva de Duración de Caudales extendida para cada microcuenca:

Aplicando el método de Descuento del IDEAM:

Quebrada La Malena:

Caudal medio (calculado mediante Balance Hídrico) = 694 L/s (0,694 m3/s)

Caudal ecológico (calculado mediante el método del IDEAM) = 6,3 l/S (0,0063 m3/s)

Caudal de agua ofertado = 694 L/s – 6,3 L/s = 631 L/s

En la Tabla 7.12 se presenta el resumen de la estimación de la oferta de agua para cada una de las corrientes que serán empleadas como fuentes de abastecimiento para el proyecto y de las cuales se solicita permiso de aprovechamiento.

Tabla 7.12	Resumen de oferta de agua superficial en las corrientes objeto de aprovechamiento hídrico

| CAPTACION | Oferta de agua (L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caudal medio (L/s) | Caudal ecológico (L/s) | Caudal disponible (L/s) |  |
|  |  |  |  | Aforo |
| Q. Malena | 12405 | 6056 | 6394 | 3039 |
| Q. La Sandovala | 694 | 6.3 | 631 | 0 |

Fuente: (ECOGERENCIA, 2015)

### Usos Actuales y conflicto del agua

#### 7.1.3.1 Usos Actuales

Según el reconocimiento efectuado en campo, dentro del AI del proyecto, se identificaron como usos principales del recurso hídrico el doméstico y pecuario para los predios ubicados dentro de las cuencas donde se solicita captación para las actividades propias del proyecto; en cuanto a uso industrial, éste se encuentra asociado a la industria de minería principalmente.

##### Uso Doméstico

Los predios ubicados dentro del AI demandan el recurso hídrico para las actividades de uso doméstico; en general las captaciones dentro del área de influencia se realizan en cuerpos de agua de tipo superficial, sub superficial y subterráneo.

En el capítulo 5 de este estudio se presentan los permisos de captaciones de agua superficial vigentes otorgados por CORANTIOQUIA para el municipio de Puerto Berrío, con la información descrita se identificó que a 100 metros aguas arriba y a 100 metros aguas abajo no se presentan captaciones de tipo doméstico bajo el permiso de la corporación.

Recorridos de campo a lo largo de los cuerpos de agua permitieron verificar que al momento de realizar el levantamiento de información para el presente estudio no se presentan captaciones de uso doméstico cercanas a las fajas de captación propuestas para este estudio.

##### Uso Pecuario

En la zona de estudio y en general se desarrolla ampliamente la ganadería extensiva, de cría y levante, se utilizan jagüeyes, los cuales almacenan agua de escorrentía o cuerpos superficiales cercanos, estos son realizados por los dueños de cada uno de los predios.

##### Uso actual puntos de captación

Para las fajas de captación solicitadas en el presente estudio se realizó la verificación de los usos y usuarios asociados a las mismas. Las captaciones se presentan en los predios La Gloria y California, los cuales presentan un uso de suelo pecuario, sin embargo, en el recorrido de campo se evidenció que 100 metros arriba y 100 metros aguas abajo de las fajas de capitación no se presentan captaciones sobre los cuerpos de agua de manera directa para uso doméstico o industrial. En la siguiente tabla se presentan las características de las captaciones solicitadas.

Tabla 7-13	Descripción de predios relacionados con las captaciones para el proyecto de construcción de la variante Puerto Berrío

| PUNTO | CORRIENTE | PREDIO |  | PROPIETARIO | VEREDA | Uso de suelo | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOMBRE | ID_PREDIO |  |  |  |  |  |
| UF4_2 | Quebrada La Malena | LA GLORIA | 579200100 0000300009 | LAVERDE BUITRAGO ARNULFO ANTONIO | El Jardín |  | Puerto Berrío | Antioquia |
| UF4_1 | Quebrada La Sandovala | CALIFORNIA | 681900002 00110063000 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA HIDROCARBUROS | Puerto Olaya |  | Cimitarra | Santander |

Fuente: Géminis Consultores S.A.S.

### Sistemas de captación y conducción

Para la captación de agua en cuerpos de aguas superficiales solicitadas anteriormente, se propone las siguientes alternativas de captación:

#### Captación por medio de bomba desde carrotanque

Este esquema de captación consiste de una motobomba instalada sobre un carrotanque, la cual se unirá a una manguera o tubería de succión de hasta 6” proveniente de la corriente de agua. Dicha tubería contará con un accesorio en el extremo de succión que impida la entrada de material de arrastre (Ver Figura 7. 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En cada localización a donde se conduzca el agua captada se instalarán tanques para el almacenamiento y distribución del agua. El control del caudal captado se deberá realizar mediante la instalación de un medidor de flujo en cada franja de captación utilizada o adosada en el carrotanque (Ver Fotografía 7-3 y Fotografía 7-4).

Figura 7. 2 Sistema de Captación Directa desde carro tanque

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Fotografía 7-3	Carrotanque con medidor de flujo

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Fotografía 7-4	Medidor para el control del flujo de agua

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para hacer la captación utilizando carro tanque se debe tener en cuenta, las siguientes recomendaciones:

- El carrotanque no podrá por ningún motivo ingresar al cuerpo de agua y deberá guardar una distancia prudente en metros con respecto al borde del cauce para evitar afectación del talud (la ronda de protección de los cuerpos de agua superficial es de 30 m para arroyos, quebrada y manantiales y de 100m para el Río Magdalena).

- La captación se realizará por medio de una manguera adecuada, con el fin de bombear el agua desde la fuente hídrica e impedir la alteración de la calidad del cuerpo de agua. Esto con el fin de evitar la generación de inestabilidad en las orillas, considerando, erosión y/ socavación en estas.

- El tendido de la manguera desde el carrotanque hasta el cuerpo de agua, no se debe realizar aprovechamiento forestal; en donde exista vegetación entre la zona de parqueo del carrotanque y la orilla del cauce, se realizará un manejo para apertura de trochas, amarrando las ramas de los árboles que se encuentren ubicados en la línea de la manguera (desde el carrotanque hasta la orilla del cauce) para abrir un espacio suficiente para el tendido de la misma sin necesidad de realizar aprovechamiento forestal.

- El extremo de la manguera de succión no debe sumergirse demasiado en el cuerpo de agua a fin de impedir succión de sedimentos y la afectación de los mismos.

De igual forma, para la adecuación y/o construcción de vías que eventualmente se requieran, se sugiere no realizar aprovechamiento forestal, buscar las huellas existentes y zonas de pastos.

#### Captación directa con bomba fija

La captación se realizará utilizando una motobomba, cuya potencia dependerá de la longitud de la conducción desde la captación hasta la descarga (evitando al máximo el aprovechamiento forestal), de las condiciones topográficas de la captación, de la conducción y de la descarga.

Este sistema consiste en instalar una bomba fija con medidor de flujo sobre una placa de concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes de derrames de la operación del motor.

El volumen captado se medirá mediante contadores que garantizan que éste no supera el concesionado por la autoridad ambiental en cada franja. La ubicación exacta de la motobomba fija se concretará previo al inicio de las labores, con base en los criterios de diseño detallados para el proyecto, sus necesidades y requerimientos, y las condiciones antrópicas y naturales que se presenten en el momento específico de ejecución de actividades.

Para la captación se dispone de bombas comerciales, como la bomba centrífuga horizontal, la cual tiene la ventaja de que la ubicación del equipo de bombeo y el punto de captación pueden ser distintos, es decir que la estación de bombeo puede construirse en el sitio más favorable desde el punto de vista de cimentación, acceso, protección contra inundaciones y de la ronda de protección, entre otros.

Los elementos de succión utilizados para la captación son similares al esquema anterior, pero ya que la bomba quedará fija en el sitio, se deberá construir una caseta de protección contra del clima y resguardar los equipos. (Ver Figura 7. 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Figura 7. 3 Esquema de captación con bomba fija

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

#### Captación de agua superficial con bomba fija y conducción con línea de flujo

Con el fin de disminuir la frecuencia y extensión del número de viajes para efectuar el transporte por medio de carrotanques, se solicita la captación por medio de las líneas de flujo para la conducción de fluidos hasta el sitio de almacenamiento temporal.

Para el uso de ésta alternativa, se instalará una estación de bombeo que se debe ubicar sobre terreno firme, con suelo de cimentación adecuado, en sitios accesibles para mantenimiento y protegido contra inundación; debe constar de una bomba fija centrifuga horizontal ubicada en una caseta y tubería flexible de succión con su respectiva rejilla en la poma para evitar la entrada de solidos al sistema. La bomba se debe instalar garantizando la succión desde la lámina de agua. En la salida de la bomba se debe instalar tubería del diámetro necesario para captar el caudal requerido, esta tubería se instalará para realizar el transporte del agua captada hasta el sitio donde se va a utilizar (ver Figura 7. 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Los elementos a utilizar son:

- Bomba fija

- Tubería de succión

- Tubería de aducción

- Desarenador

- Tubería de conducción

- Tanque

- Válvulas

- El tendido de tubería, se utilizarán los corredores viales existentes

- El agua podrá ser conducida hasta un carrotanque o a un tanque de almacenamiento y distribución ubicado en los campamentos, centros de acopio, plantas u otra estructura temporal asociada al proyecto.

- El sistema de conducción estará compuesto principalmente por tubería y accesorios en PVC o acero, anclajes y soportes.

Figura 7. 4 Sistema de captación con bomba fija y transporte mediante línea de línea de flujo

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

##### Conducción o transporte con carro tanque

La conducción o transporte del agua captada se realizará a través de carrotanques utilizados exclusivamente para ésta actividad, con capacidad de hasta 10.000 galones. Este será movilizado desde el punto de captación al punto de almacenamiento temporal ubicado en campamentos, talleres, zonas de acopio o plantas, dependiendo la demanda del recurso.

El recurso será usado para las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto. Previa a la iniciación de actividades de captación, se deberá realizar la limpieza correspondiente al tanque, una vez limpio se procederá al llenado para hacer el transporte hasta el almacenamiento temporal.

Los carrotanques utilizados para el transporte de agua, no podrán realizar cargue de otras sustancias (químicos, agua residual doméstica y no domésticos, combustibles, entre otros), que pueda causar deterioro de la calidad del agua o contaminación de la misma. La Fotografía 7-5 muestra un carrotanque utilizado para el transporte de agua.

Fotografía 7-5	Carrotanque empleado para el transporte de agua

Fuente Géminis Consultores S.A.S, 2015

En el primer informe de cumplimiento ambiental (ICA) se informará a la ANLA la alternativa de captación seleccionada, de las mencionadas anteriormente.

En el Capítulo 11.1.1 se presentarán las medidas de manejo de la actividad de la captación de agua superficial.

#### Almacenamiento temporal

Para el almacenamiento temporal de agua para uso doméstico e industrial, se instalarán tanques de almacenamiento de agua en los campamentos permanentes, habitacionales, plantas, centros de acopio o en otras áreas que requieran del insumo, en donde deben ir señalizados adecuadamente.

Los tanques de almacenamiento temporal para agua potable y para agua cruda deben cumplir las características generales que muestra la Tabla 7-14.

Tabla 7-14	Características generales para tanques de almacenamiento de agua potable y cruda

| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Seguridad | El tanque debe estar localizado en terrenos no susceptibles de deslizamientos o inundaciones. Además, debe ser estable con respecto a la calidad del suelo de cimentación y a fallas de origen geotécnico o geológico. Igualmente, la estructura debe ser estable para el sismo de diseño correspondiente a la zona de amenaza sísmica en que se encuentre ubicado el municipio objeto del sistema de acueducto |
| Facilidad de mantenimiento | El tanque debe diseñarse de tal forma que puedan realizarse labores de mantenimiento con el mínimo de interrupciones, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 1. Para el nivel bajo de complejidad puede tener un solo compartimiento 3. El tanque debe estar provisto de válvulas para el cierre de las tuberías de entrada, de las tuberías de salida. 4. Los dispositivos para el cierre de las tuberías de entrada y salida estar señalizados de acuerdo a código de colores para tubería y válvulas. 5. El diseño debe prever la forma de mantenimiento |
| Restricción de acceso | Deben tomarse las medidas de seguridad necesarias mediante cercados, vías de acceso restringidas, vigilancia o cualquier otra forma, para evitar el acceso de personas extrañas. |
| Localización del tanque | Para la ubicación de los tanques deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones 1. Si el tanque es enterrado o semienterrado, debe estar alejado de cualquier fuente de contaminación, tales como tanques sépticos, depósitos de basuras, letrinas, sumideros, corrales, entre otros y debe tener cubierta. 2. Si el tanque es metálico, debe situarse en zonas donde se minimice el riesgo de corrosión. |
| Materiales | El material del tanque debe resistir las fuerzas causadas por el empuje de tierra y de flotación, en el caso de tanques enterrados o semienterrados, cuando el tanque se encuentre desocupado. |
| Impermeabilización | Las paredes y el fondo deben ser impermeables y el material expuesto al agua debe ser resistente a los ataques químicos y a la corrosión. |
| Ventilación | Deben proveerse ductos de ventilación que permitan la entrada y salida Fuente de aire, con una malla de 5 mm para evitar la entrada de insectos; en caso de que éstos sean de PVC, debe usarse la norma técnica NTC 1260. |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

### 7.1.5	Compra de agua a terceros autorizados

Para el abastecimiento de agua para el desarrollo del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander”, también se considera la compra de agua a terceros que se encuentren debidamente autorizados y cumplan con las características requeridas por el proyecto. De conformidad con esto, sólo se podrá adquirir y comprar el recurso hídrico a las personas autorizadas según lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, referente a las personas jurídicas avaladas para prestar servicios públicos, considerando además las condiciones y obligaciones que se deben cumplir.

Por tal razón, es importante hacer énfasis en que esta alternativa se podrá aplicar únicamente si el municipio respectivo da su aprobación con certificación y se tiene completa seguridad que dicha actividad no genera desabastecimiento del agua en el Municipio de compra, para los usuarios presentes, así mismo que ésta actividad no altera el nivel de cobertura del servicio agua potable en la zona.

Igualmente, se debe tener en cuenta que la posibilidad de un municipio de suministrar agua se puede ver influenciada por la época del año (periodo lluvioso/periodo seco), por lo que es necesario que cuando se tenga certeza de la fecha de inicio del proyecto, se solicite a los municipios cercanos su pronunciamiento sobre la viabilidad de suministro de agua para las fechas requeridas por el proyecto. Lo anterior se hará mediante oficio dirigido a la alcaldía respectiva y/o empresa de servicios públicos.

Así mismo, se debe entregar en el informe de cumplimiento ambiental -ICA, el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente, le otorga la concesión a la empresa de servicios públicos o a la empresa que se escoja para la compra del agua, en donde se evidencien los usos permitidos del recurso y los caudales otorgados para cada uno.

## 7.2	Aguas Subterráneas

Para el desarrollo y ejecución del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander”, no se realizará captación de agua subterránea. Por tal motivo no se solicita la concesión para uso y aprovechamiento de este recurso.

## 7.3	Vertimientos

Los procesos constructivos descartan inicialmente la realización de vertimientos a los cuerpos de agua o en suelos. Sin embargo, para dar mayor claridad de las acciones a desarrollar al respecto, a continuación, se describen los sistemas para el manejo de aguas residuales propuestos inicialemente:

### 7.3.1	Características de las aguas residuales y sistemas de tratamiento

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, no son solo una medida de manejo ambiental por las posibles afectaciones que el desarrollo del proyecto prevé sobre el recurso hídrico; si no que hoy en día se asume como una actividad del proyecto. Debido a esto, la empresa busca proponer alternativas a los sistemas de tratamiento que presenten una mayor eficiencia en la remoción de contaminantes, traduciéndose finalmente en mayor protección al recurso hídrico y al medio ambiente.

Los diseños de los sistemas de tratamiento obedecen a las características de las aguas residuales a tratar, las cuales varían en función de su origen.

Por la operación del casino y alojamientos en todas las etapas del proyecto, se generan dos tipos de aguas residuales domésticas (aguas negras y aguas grises) que definen las características de las aguas residuales domésticas (ARD).

- Las aguas grises son las provenientes de los casinos (duchas, lavamanos, lavaplatos, y lavarropas), se caracterizan por tener materiales en suspensión y grasas de origen vegetal. El índice de contaminación orgánica en estas aguas es menor que en aguas de tipo sanitario o negras. Estas aguas serán conducidas de manera independiente hasta una trampa de grasas, antes de alcanzar el sistema de tratamiento.

- Las aguas negras, provenientes de todas las unidades sanitarias, se caracterizan por tener un alto contenido de carga orgánica y elevada población de los coliformes totales y fecales. Su concentración dependerá del caudal y del número de trabajadores el cual se calcula que para el pico máximo de producción será de 200 hab. Estas aguas serán conducidas directamente al sistema de tratamiento.

Para el proyecto “Construcción de la variante Puerto Berrío” se contempla instalar unidades sanitarias móviles en los frentes de obras y algunas zonas de las plantas donde el servicio (contrato) incluye la disposición del residuo provenientes de estas unidades (previa verificación de los respectivos permisos), al igual que la construcción de sistemas de tanques sépticos diseñados acorde con los volúmenes de aguas residuales a generar, pero siempre las aguas grises deben pasar previamente por un trampa de grasas antes de llegar a la unidad séptica.

A partir de las actividades que se presentan en la etapa de construcción, sobre todo en la instalación y operación de plantas de concreto y asfalto se generan aguas residuales industriales o también llamadas aguas residuales no domésticas (ARnD), siendo de dos (2) tipos:

- El primer provienen del proceso de cada planta, este vertimiento se conduce directamente al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales con disposición final a traves de vactor.

- El segundo tipo proviene de las actividades como lavado de tuberías, de equipos, entre otros y de las aguas lluvias que entran con contacto con equipos y áreas aceitadas y/o enlodadas. Dichas aguas (aguas lluvias y aguas de lavado contaminadas) son recolectadas y conducidas a través de un sistema de canales perimetrales de las plantas, hasta un desarenado (skimmer), para la retención de grasas y aceites, y su posterior conducción hacia el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales STARI. En caso de que se presenten lluvias intensas en el área de procesos de las plantas, éste desarenador está provisto de una compuerta para desviar los excesos de aguas hacia la cuneta de aguas lluvias.

Existen diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales, los cuales se deben definir a partir de los caudales y características propias del agua residual en primera medida, y tener en cuenta factores como costos de operación, clima, entre otros. El presente estudio propone tecnologías, o la mezcla de tecnologías, con la capacidad hidráulica y eficiencia para minimizar los impactos al medio ambiente y cumplir con la legislación ambiental, al igual que cierto grado de versatilidad en términos de movilidad, instalación, soporte técnico, operación, entre otro.

#### 7.3.1.1	Sistema de tratamiento de agua residual doméstica (STARD)

Para caracterizar las aguas residuales domésticas a generar durante las etapas del proyecto, se toma la caracterización típica de las aguas negras originadas en campamentos.  Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 7-15.

Tabla 7-15	Características típicas de las aguas residuales negras

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO N° |
| --- | --- | --- |
| Cloro | UPC | >150 |
| Cloruros | mg Cl/l | >150 |
| DBO | mg O2/l | >150 |
| DQO | mg O2/l | >600 |
| Dureza total | mg CaCO3/l | 50 |
| pH | Unidad | 7-9 |
| Solidos disueltos | mg/l | 300-800 |
| Solidos suspendidos | mg/l | 100-200 |
| Sulfatos | Mg SO4/l | 40-100 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | 900.000 |
| Coliformes Fecales | NMP/100ml | 80.000 |

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

- Unidades sanitarias portables (ARD en frentes de obra)

Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas en los frentes de obras, se contempla la instalación (contratación de una empresa de servicios) de unidades sanitarias portátiles y/o el uso de tanques sépticos para plantas de asfalto y concreto y para campamentos.

La instalación, operación y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles; se realiza por parte del contratista que prestará este servicio, el deberá contar con todos los permisos ambientales, teniendo en cuenta que éste se encarga de la disposición final de los residuos que allí se generan. Estas unidades están construidas en material de alta resistencia a la intemperie y con sistemas que permiten el retiro del desecho (ver Fotografía 7-6	Baño portátil).

Fotografía 7-6	Baño portátil

Fuente Baños WC portátil de Colombia s.f

Se recomienda instalar una unidad sanitaria portátil por cada 10-15 trabajadores por diferencia de género (American National Standards Institute) y a no más de 60 metros del lugar de trabajo.

Por lo general estas unidades portátiles son contratadas en conjunto con un sistema de recolección de los residuos (generalmente por succión al vacío), para su disposición final por parte de éste contratista. Se debe verificar las respectivas licencias ambientales para dicha actividad y tener en cuenta la capacidad operacional del contratista debido a las condiciones de desarrollo del proyecto.

##### Sistema de tratamiento en el sitio de origen (ARD en campamento)

El campamento, peajes y centros de control previsto para el proyecto, puede utilizar como sistema de tratamiento de las ARD, trampa de grasas y tanque séptico en conjunto, donde su diseño depende del número de personas. Teniendo en cuenta que el máximo personal esperado para el alojamiento en campamentos es de 200 habitantes. En el pico de obra se tiene en cuenta las siguientes características para cada unidad a diseñar.

###### Trampa de grasas

Estas unidades de flotación (proceso físico) para la retención de grasas se localizan entre la salida de la cocina y el tanque séptico, con el fin de prevenir problemas de obstrucción, adherencia, malas olores, entre otros. Para su implementación, se debe tener en cuenta los parámetros de diseños establecidos en la Tabla 7-16.

Tabla 7-16	Parámetros de diseño, trampa de grasas.

| PARÁMETRO | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- |
| Capacidad de almacenamiento (kg) | ≥ [caudal de diseño (lts/min)] / 4 |
| Área (m2) | = 0,25 m2 por cada lts/seg de caudal |
| Relación ancho/longitud | 1:4 – 1:18 |
| Velocidad ascendente | ≥ 4 mm/seg |
| Ø entrada | ≥ 50 mm |
| Ø salida | ≥ 100 mm |

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Economico, 2008)

La  Figura 7. 5 y Figura 7. 6 muestran respectivamente la operación, y las vistas de perfil y de planta de una trampa de grasas típica.

Figura 7. 5 Diseño típico trampa grasas

Fuente Fatuvisa, 2013

Figura 7. 6 Operación Trampa de Grasas

Fuente Anveplast, 2013

###### Tanque Séptico

Estos sistemas son unidades para el saneamiento rural desprovistas de redes públicas de alcantarillado que operan bajo procesos biofísicos para la degradación anaerobia, estabilización de la materia orgánica y separación del sólido. Para su diseño se debe tener en cuenta algunos parámetros como los establecidos en la Tabla 7-17, con el fin de crear perfiles de diseño como el señalado en la Figura 7. 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Tabla 7-18

Tabla 7-17	Profundidad útil de un tanque séptico

| VOLUMEN ÚTIL (m3) | PROFUNDIDAD ÚTIL MÍNIMA (m) | PROFUNDIDAD ÚTIL MÁXIMA (m) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 6 | 1,2 | 2,2 |
| 6 – 10 | 1,5 | 2,5 |
| > 10 | 1,8 | 2,8 |

Fuente: RAS título E, 2000

Tabla 7-18	Dimensionamiento del tanque séptico a partir del número de usuarios

| TIPO DE TANQUE | PERSONAS (DOTACIÓN 95 L/HAB/DÍA) | DIMENSIONES RECOMENDADAS (METROS) |  |  |  |  |  | CAPACIDAD DEL TANQUE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ancho | Largo |  | Profundidad |  |  | Nominal |  |
|  |  | A | L1 | L2 | D |  | H | litros | litros |
| A | Hasta 15 | 0,7 | 1,3 | 0,6 |  | 1,2 | 1,5 | 1500 | 2000 |
| B | 16-24 | 0,9 | 1,3 | 0,7 |  | 1,3 | 1,6 | 2250 | 2880 |
| C | 25-32 | 1 | 1,5 | 0,8 |  | 1,4 | 1,7 | 3000 | 3910 |
| D | 33-40 | 1,1 | 1,6 | 0,8 |  | 1,5 | 1,8 | 3750 | 4750 |
| E | 41-47 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |  | 1,6 | 1,9 | 4500 | 5700 |
| F | 48-55 | 1,3 | 1,8 | 0,9 |  | 1,7 | 2 | 5250 | 7000 |
| G | 56-63 | 1,3 | 1,9 | 1 |  | 1,8 | 2,1 | 6000 | 7920 |
| H | 64-100 | 1,3 | 2 | 1,1 |  | 1,9 | 2,2 | 9000 | 9500 |

Fuente: RAS título E, 2000

Figura 7. 7 Dimensiones de un tanque un tanque séptico

Fuente: RAS Titulo E, 2000

La Figura 7. 8  muestras la operación y el perfil de un tanque séptico típico

Figura 7. 8 Diseño típico Tanque séptico

Fuente (Organización Panamericana de la Salud, CEPIS/OPS, & OMS, 2013)

Teniendo en cuenta que la población máxima para el campamento esperada es de 200 Habitantes, se proyecta la construcción de varios tanques sépticos, interconectados entre sí, los cuales entrarán en funcionamiento simultaneo al momento que se alcance la población máxima proyectada.

#### 7.3.1.2	Sistema de tratamiento de agua residual Industrial (STARI)

Como se mencionó anteriormente, las aguas residuales industriales tienen dos puntos de generación. El primer proviene del proceso de cada planta, obteniéndose un residuo líquido con alto contenido de sólidos y algunos minerales. El agua aquí recuperada, puede ser reincorporada al proceso de las plantas para lavado, las aguas generadas que no sean objeto de reutilización, serán conducidas por tubería hasta las piscinas de tratamiento. El segundo tipo proviene de las actividades como lavado de tuberías, de equipos, entre otros y de las aguas lluvias que entran con contacto con equipos y áreas aceitadas y/o enlodadas, dentro de las áreas de las plantas; estas aguas son captadas y conducidas por medio de cunetas perimetrales (internas) hasta un skimmer

La Tabla 7-19 presenta la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales industriales de la actividad del proceso de concreto

Tabla 7-19	Características fisicoquímicas del proceso de concreto

| Parámetro | Unidades | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Cloruros | mg Cl/l | 58,8 |
| pH | Unidades | 11 |
| Solidos Totales | mg/l | 499 |
| Sulfatos | mg SO4/l | 135 |

Fuente: (Helios Consorcio Vial, 2008)

##### Diseño de los sistemas de tratamiento, manejo y disposición de agua residuales

Para el manejo de las aguas provenientes de lluvias y escorrentía, el área de plantas contara con unas zanjas o cuentas perimetrales para el control de las aguas, estas aguas son conducidas hasta un sedimentador (Skimmer) (Figura 7. 9¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) donde por diferencia de densidades, el agua permanece en el fondo del sistema, y las grasas y aceites son retenidas en superficie para ser retiradas posteriormente

Figura 7. 9 Diseño de un Skimmer

Fuente RAS Titulo E

###### Aguas de procesos industriales

Para el manejo de aguas industriales provenientes la planta de concreto contará con un sistema de recolección del agua procedente del lavado de equipos de la planta, estas aguas serán conducidas por medio de canales independientes a un sistema de balsa con una capacidad de 50.000 lt, la cual cuenta con un decantador o sedimentador, separando el sólido del agua, almacenando esta temporalmente.

El proceso de limpieza de la balsa se plantea en dos fases, la primera el agua decantada y limpia de áridos se succiona por medio una bomba o camión con el fin de utilizarla en el riego o humedecimiento de los terraplenes de la obra, siendo esta una medida de manejo de material particulado, generado en los terraplenes. La segunda fase, los lodos resultantes de la decantación, serán retirados y depositados en los lugares de secado ubicados en la planta, concluido su proceso de secado se trasladará para su disposición final a los ZODMES.

Para el manejo de las aguas de escorrentías dentro de las áreas industriales, se ubicarán canales perimetrales, los cuales recogerán las aguas lluvias y serán conducidas a las cajas de sedimentación mostrado en Figura 7. 10, Figura 7. 11 y Figura 7. 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

En el Anexo Capítulo 3, se podrá observar el detalle de las plantas los diseños para la planta de concreto y planta de asfalto

Figura 7. 10 Corte general para aguas aceitosas

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

Figura 7. 11 Corte desarenador para aguas del proceso de concreto

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

Figura 7. 12 Corte desarenador para aguas del proceso de concreto y asfalto

Fuente (Helios Consorcio Vial, 2008)

La planta de asfalto no requiere proceso de recirculación, ya que el agua solicitada por el proceso será consumida en su totalidad, evitando así la generación de vertimientos.

Para el manejo de las aguas de escorrentías dentro de las áreas industriales de la planta de asfalto se ubicarán canales perimetrales, los cuales recogerán las aguas lluvias y serán conducidas a las cajas de sedimentación

Teniendo en cuenta la ficha técnica de la planta de asfalto, la planta cuenta con un sistema de filtros maga para el control de emisiones, lo que evita el manejo de material particulado fino con sistemas húmedos.

El sistema de recirculación de cada una de la planta de concreto será presentado antes del inicio de obra con el fin de ser aprobado por la interventoría, y en el primer informe de cumplimiento ambienta – ICA.

### 7.3.2	Vertimiento sobre cuerpos de agua

Para el proyecto no se contempla vertimientos a cuerpos de agua, ya que los mismos serán entregados a terceros autorizados. Sin embargo, a continuación, se describe los volúmenes de aguas residuales a generar.

Las características de los vertimientos que se prevé para el desarrollo de las actividades propias de este proyecto, obedece básicamente a factores como lo es el consumo demandado, requerido y uso de agua, las características del vertimiento que se establece a partir de las alternativas de disposición final, y la calidad de este, los cuales debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto único 1076 de 2015.

#### Caudal de vertimiento para la etapa constructiva

Teniendo en cuenta el Numeral 7.3.1 del presente documento, a continuación, se calcula el caudal medio diario (Qmd) de agua residual a entregar, según lo establecido en el Titulo D del Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.

Para el vertimiento de agua residual domestica (ARD) para la etapa constructiva, se tiene en cuenta el caudal de consumo por habitante, teniendo en cuenta que la población máxima proyectada para la ejecución del proyecto es de 200 hab (P), se tiene un caudal de 117,6 L/hab*día (C) y un coeficiente de retorno para un nivel de complejidad medio de 0,8 (R), con estos datos se calcula el caudal de agua domestica (Qd) teniendo en cuenta la siguiente ecuación:

Qd=C*P*R86400

Para el cálculo del caudal de vertimiento de las aguas residuales no domesticas (ARnD) en la etapa de operación se tiene en cuenta el coeficiente de contribución industrial para un nivel de complejidad medio es de 0,6 L/seg (Ci) y teniendo en cuenta el consumo de agua calculado para uso en plantas de procesos del proyecto es de 2,61 L/seg (Qi), con estos datos se calcula el caudal de agua residual no domestica (QARnD) teniendo en cuenta la siguiente ecuación:

QARnD=Ci*Qi

Teniendo en cuenta que las plantas de concreto y asfalto cuentan con un sistema de recirculación de agua residuales.

En los Informes de Cumplimiento Ambienta – ICA, se presentarán las características de recirculación del sistema. La siguiente tabla presenta el caudal de vertimiento durante la etapa constructiva.

Tabla 7-20	Caudal máximo a verter durante la etapa de construcción

| NOMBRE | TIPO DE AGUA | Consumo de agua | Generación de agua residual |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caudal agua solicitado L/seg | Vertimiento de agua L/Seg |
| Campamento Vegachí | ARD | 0,27 | 0,216 |
| Planta de Asfalto y plantas de concreto | ARnD | 2,61 | 1,566 |
| Total |  |  | 1,782 |

Fuente Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015

Para el campamento el cual se ubica cerca al caso urbano de Berrío las aguas residuales domesticas generadas, recibirán un tratamiento primario (trampa grasa y pozo séptico) seguido a estos serán almacenadas en tanques temporales, para ser entregadas a terceros autorizados.

Para las plantas de concreto no se va a realizar vertimiento a agua o a suelo, debido a que cuenta con un sistema de recirculación. En el caso del agua generada en la balsa donde se almacena el agua utilizada para lavado de maquinaria, esta sera utilizada en el riego y humedecimiento de terraplenes.

En el caso de la planta de asfalto, el agua demandada será consumida en su totalidad por el proceso, por tal motivo no se generará vertimiento directo del proceso. En caso de generarse algún tipo de agua residual no domestioca, proveniente del proceso de la planta de asfalto o concreto, esta será almacenada temporalmente y será transportada por medio de vactor a los sitios de tratamiento, esto se realizara por medio de terceros autorizados.

#### 7.3.2.1	Puntos de vertimiento

No se establecieron puntos de vertimiento sobre cuerpos de agua. Para el caso del campamento el cual se ubica cerca al caso urbano de Vegachí, las aguas residuales domesticas generadas, recibirán un tratamiento primario (trampa grasa y pozo séptico) seguido a estos serán almacenadas en tanques temporales, sitio al cual accederá el sistema colector del vactor para ser entregadas a terceros autorizados.

Para las plantas de procesos no se va a realizar vertimiento, debido a que el mismo después de su tratamiento es recirculado para su uso nuevamente.

#### 7.3.2.3 Seguimiento a los sistemas

##### Aguas residuales domesticas (ARD)

Durante la etapa de construcción se realizará el seguimiento del mantenimiento y manejo de las materias sanitarias y de la adecuada disposición de las ARD de baños portátiles por parte de la empresa que suministra el servicio.

Las ARD que se generen en el campamento, se realizará el seguimiento del correcto funcionamiento de las unidades de tratamiento (trampa de grasas y tanques sépticos).

##### Aguas residuales industriales o no domésticas (ARnD)

Para las aguas residuales no domésticas generadas en la etapa de construcción se realizará seguimiento del funcionamiento de los canales perimetrales de las áreas de servicio antes descritas, a los desarenadores, skimmer y trampas de grasa.

Los sistemas sépticos se supervisarán periódicamente y se realizarán inspecciones visuales de los puntos de captura del váctor.

### 7.3.3	Vertimiento en suelo

Por la configuración del proyecto en la zona, no se establece la posibilidad de realizar vertimiento en suelo.

## 7.4	Ocupaciones de cauce

Durante las actividades propuestas para la ejecución del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander”, se proponen la construcción de diferentes estructuras, las cuales permitirán el paso sobre los cuerpos de agua existentes, sin alterar estos.

Los cruces de corrientes sobre cuerpos de agua superficial se asocian a las obras de arte realizada para el manejo de los mismos, estas pueden ser, puentes, viaductos, pontones, alcantarillas, Box coulvert, entre otros.

Para el proyecto se proyecta la construcción de cincuenta y cuatro (54) obras de arte entre alcantarillas y box coulvet, las cuales se relacionan en la Tabla 7-21. También se proyecta la construcción de un (1) viaducto sobre el río Magdalena y un (1) puente sobre la quebrada Sandovala (Ver Tabla 7-22) y un total de una (1) ocupaciones para la construcción y adecuación del ZODME 10 la cual se detalla en el Capitulo 3, numeral 3.2.5 de este estudio.

Tabla 7-21	Ocupaciones de cauce para Obras de arte y drenaje

| No | NOMENCLATURA | TIPO | COOR_X | COOR_Y | LONGITUD | Diametro (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcantarilla_1 | Alcantarilla D = 90 | 958367,2865 | 1209194,994 | 49 | 0,90 |
| 2 | Alcantarilla_2 | Alcantarilla D = 90 | 958500,465 | 1209298,293 | 109 | 0,90 |
| 3 | Alcantarilla_3 | Alcantarilla D = 90 | 958566,5005 | 1209336,427 | 31 | 0,90 |
| 4 | Alcantarilla_4 | Alcantarilla D = 120 | 958774,9917 | 1209439,406 | 27 | 1,20 |
| 5 | Alcantarilla_5 | Alcantarilla D = 150 | 958843,1596 | 1209471,377 | 34 | 1,50 |
| 6 | Alcantarilla_6 | Alcantarilla D = 120 | 959087,9093 | 1209587,187 | 36 | 1,20 |
| 7 | Box_7 | Box 2X2 | 959315,02 | 1209701,631 | 76 |  |
| 8 | Alcantarilla_8 | Alcantarilla D = 90 | 959475,2896 | 1209907,21 | 37 | 0,90 |
| 9 | Alcantarilla_9 | Alcantarilla D = 150 | 959525,4376 | 1210099,248 | 46 | 1,50 |
| 10 | Alcantarilla_10 | Alcantarilla D = 90 | 959572,232 | 1210201,353 | 36 | 0,90 |
| 11 | Alcantarilla_11 | Alcantarilla D = 90 | 968998,0095 | 1210243,448 | 30 | 0,90 |
| 12 | Alcantarilla_12 | Alcantarilla D = 90 | 968834,713 | 1210331,155 | 32 | 0,90 |
| 13 | Alcantarilla_13 | Alcantarilla D = 120 | 959720,6863 | 1210365,124 | 31 | 1,20 |
| 14 | Alcantarilla_14 | Alcantarilla D = 90 | 968682,6864 | 1210468,303 | 31 | 0,90 |
| 15 | Alcantarilla_15 | Alcantarilla D = 150 | 959972,4045 | 1210514,838 | 38 | 1,50 |
| 16 | Alcantarilla_16 | Alcantarilla D = 90 | 968616,7924 | 1210532,211 | 27 | 0,90 |
| 17 | Box_17 | Box 3X2 | 960049,3635 | 1210559,276 | 83 |  |
| 18 | Alcantarilla_18 | Alcantarilla D = 90 | 968480,4674 | 1210662,407 | 26 | 0,90 |
| 19 | Alcantarilla_19 | Alcantarilla D = 90 | 960363,6974 | 1210745,189 | 28 | 0,90 |
| 20 | Alcantarilla_20 | Alcantarilla D = 90 | 968341,2264 | 1210803,444 | 34 | 0,90 |
| 21 | Alcantarilla_21 | Alcantarilla D = 150 | 960626,672 | 1210896,244 | 35 | 1,50 |
| 22 | Box_22 | Box 2X2 | 960843,6675 | 1210993,33 | 44 |  |
| 23 | Alcantarilla_23 | Alcantarilla D = 90 | 968240,4939 | 1210996,145 | 30 | 0,90 |
| 24 | Alcantarilla_24 | Alcantarilla D = 90 | 961267,2092 | 1211174,386 | 48 | 0,90 |
| 25 | Alcantarilla_25 | Alcantarilla D = 150 | 961424,2171 | 1211372,645 | 34 | 1,50 |
| 26 | Alcantarilla_26 | Alcantarilla D = 90 | 967843,8254 | 1211457,803 | 27 | 0,90 |
| 27 | Alcantarilla_27 | Alcantarilla D = 120 | 961491,8139 | 1211462,738 | 32 | 1,20 |
| 28 | Alcantarilla_28 | Alcantarilla D = 90 | 967765,7812 | 1211527,478 | 32 | 0,90 |
| 29 | Alcantarilla_29 | Alcantarilla D = 120 | 961580,9297 | 1211580,453 | 31 | 1,20 |
| 30 | Alcantarilla_30 | Alcantarilla D = 90 | 961650,3544 | 1211672,866 | 32 | 0,90 |
| 31 | Alcantarilla_31 | Alcantarilla D = 90 | 961692,3836 | 1211728,445 | 36 | 0,90 |
| 32 | Alcantarilla_32 | Alcantarilla D = 90 | 961830,332 | 1211911,813 | 28 | 0,90 |
| 33 | Alcantarilla_33 | Alcantarilla D = 120 | 961915,7833 | 1212030,486 | 32 | 1,20 |
| 34 | Alcantarilla_34 | Alcantarilla D = 90 | 961958,6141 | 1212100,863 | 35 | 0,90 |
| 35 | Alcantarilla_35 | Alcantarilla D = 90 | 962079,6986 | 1212275,761 | 36 | 0,90 |
| 36 | Alcantarilla_36 | Alcantarilla D = 180 | 967162,3247 | 1212473,094 | 31 | 1,80 |
| 37 | Alcantarilla_37 | Alcantarilla D = 120 | 962326,3189 | 1212604,27 | 37 | 1,20 |
| 38 | Box_38 | Box 3X2 | 966834,5245 | 1212754,667 | 60 |  |
| 39 | Alcantarilla_39 | Alcantarilla D = 90 | 962474,3379 | 1212802,027 | 32 | 0,90 |
| 40 | Alcantarilla_40 | Alcantarilla D = 90 | 962606,3443 | 1212974,472 | 27 | 0,90 |
| 41 | Alcantarilla_41 | Alcantarilla D = 90 | 966448,5637 | 1213042,772 | 28 | 0,90 |
| 42 | Alcantarilla_42 | Alcantarilla D = 90 | 966405,925 | 1213080,823 | 39 | 0,90 |
| 43 | Alcantarilla_43 | Alcantarilla D = 120 | 962705,965 | 1213109,214 | 34 | 1,20 |
| 44 | Alcantarilla_44 | Alcantarilla D = 90 | 966272,1287 | 1213164,892 | 30 | 0,90 |
| 45 | Alcantarilla_45 | Alcantarilla D = 90 | 962768,5933 | 1213183,595 | 31 | 0,90 |
| 46 | Alcantarilla_46 | Alcantarilla D = 150 | 966168,9387 | 1213208,23 | 32 | 1,50 |
| 47 | Box_47 | Box 3X2 | 965815,7863 | 1213407,359 | 44 |  |
| 48 | Alcantarilla_48 | Alcantarilla D = 90 | 965531,7728 | 1213584,102 | 77 | 0,90 |
| 49 | Alcantarilla_49 | Alcantarilla D = 90 | 964551,6028 | 1213706,756 | 66 | 0,90 |
| 50 | Alcantarilla_50 | Alcantarilla D = 90 | 965347,9868 | 1213700,229 | 46 | 0,90 |
| 51 | Alcantarilla_51 | Alcantarilla D = 90 | 964655,031 | 1213734,636 | 45 | 0,90 |
| 52 | Alcantarilla_52 | Alcantarilla D = 90 | 964765,2328 | 1213763,936 | 75 | 0,90 |
| 53 | Alcantarilla_53 | Alcantarilla D = 120 | 965212,065 | 1213766,749 | 60 | 1,20 |
| 54 | Alcantarilla_54 | Alcantarilla D = 120 | 964806,4901 | 1213772,191 | 80 | 1,20 |

Fuente (Concesion Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015)

Tabla 7-22	Ubicación de los puentes y viaductos del proyecto

| No. | Abscisa | Cuerpo de agua | Tipo | Longitud (m) | Coordenadas de Inicio Magna Sirgas Origen Bogotá |  | Coordenadas Finales Magna Sirgas Origen Bogotá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este | Norte | Este | Norte |
| 1 | PK 7+500 | Río Magdalena | Viaducto | 1360 | 963131 | 1213329 | 964450 | 1213667 |
| 2 | PK 11+500 | Quebrada Sandovala | Puente | 40 | 967303 | 1212266. | 967329 | 1212232 |

Fuente: Concesionario Autopista Río Magdalena S.A.S., 2015

El Viaducto sobre el rio Magdalena cuenta con un total de 26 zapatas o pilas, las cuales se ubican dentro del lecho del rio, la ubicación de estas se muestra a continuación en la Tabla 7-23

Tabla 7-23	Ubicación de las pilas

| ZAPATA | N° | Coordenadas Magna Sigma Origen Bogotá |  | ZAPATA | N° | Coordenadas Magna Sigma Origen Bogotá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTE | NORTE |  |  | ESTE | NORTE |
| 26 | 261 | 964403 | 1213675 | 13 | 131 | 963628 | 1213478 |
|  | 262 | 964410 | 1213677 |  | 132 | 963635 | 1213480 |
|  | 263 | 964414 | 1213665 |  | 133 | 963638 | 1213467 |
|  | 264 | 964406 | 1213663 |  | 134 | 963631 | 1213465 |
| 25 | 251 | 964365 | 1213663 | 12 | 121 | 963589 | 1213468 |
|  | 252 | 964372 | 1213665 |  | 122 | 963597 | 1213470 |
|  | 253 | 964374 | 1213658 |  | 123 | 963600 | 1213457 |
|  | 254 | 964366 | 1213656 |  | 124 | 963592 | 1213455 |
| 24 | 241 | 964326 | 1213653 | 11 | 111 | 963550 | 1213458 |
|  | 242 | 964334 | 1213655 |  | 112 | 963558 | 1213460 |
|  | 243 | 964335 | 1213648 |  | 113 | 963561 | 1213447 |
|  | 244 | 964328 | 1213646 |  | 114 | 963553 | 1213446 |
| 23 | 231 | 964284 | 1213645 | 10 | 101 | 963511 | 1213448 |
|  | 232 | 964296 | 1213648 |  | 102 | 963519 | 1213450 |
|  | 233 | 964300 | 1213636 |  | 103 | 963522 | 1213438 |
|  | 234 | 964287 | 1213633 |  | 104 | 963514 | 1213436 |
| 22 | 221 | 964245 | 1213635 | 9 | 91 | 963472 | 1213438 |
|  | 222 | 964258 | 1213639 |  | 92 | 963480 | 1213440 |
|  | 223 | 964261 | 1213626 |  | 93 | 963483 | 1213428 |
|  | 224 | 964248 | 1213623 |  | 94 | 963476 | 1213426 |
| 21 | 211 | 964206 | 1213628 | 8 | 81 | 963434 | 1213428 |
|  | 212 | 964218 | 1213631 |  | 82 | 963441 | 1213430 |
|  | 213 | 964223 | 1213614 |  | 83 | 963445 | 1213418 |
|  | 214 | 964210 | 1213611 |  | 84 | 963437 | 1213416 |
| 20 | 201 | 964102 | 1213601 | 7 | 71 | 963395 | 1213418 |
|  | 202 | 964128 | 1213608 |  | 72 | 963403 | 1213420 |
|  | 203 | 964133 | 1213591 |  | 73 | 963406 | 1213408 |
|  | 204 | 964106 | 1213584 |  | 74 | 963398 | 1213406 |
| 19 | 191 | 963908 | 1213552 | 6 | 61 | 963356 | 1213408 |
|  | 192 | 963935 | 1213559 |  | 62 | 963364 | 1213410 |
|  | 193 | 963939 | 1213541 |  | 63 | 963367 | 1213398 |
|  | 194 | 963913 | 1213535 |  | 64 | 963360 | 1213396 |
| 18 | 181 | 963818 | 1213529 | 5 | 51 | 963318 | 1213398 |
|  | 182 | 963831 | 1213532 |  | 52 | 963325 | 1213400 |
|  | 183 | 963835 | 1213515 |  | 53 | 963329 | 1213388 |
|  | 184 | 963823 | 1213512 |  | 54 | 963321 | 1213386 |
| 17 | 171 | 963780 | 1213517 | 4 | 41 | 963279 | 1213388 |
|  | 172 | 963793 | 1213520 |  | 42 | 963287 | 1213390 |
|  | 173 | 963796 | 1213507 |  | 43 | 963290 | 1213377 |
|  | 174 | 963783 | 1213504 |  | 44 | 963282 | 1213375 |
| 16 | 161 | 963741 | 1213507 | 3 | 31 | 963240 | 1213378 |
|  | 162 | 963754 | 1213510 |  | 32 | 963248 | 1213380 |
|  | 163 | 963757 | 1213498 |  | 33 | 963251 | 1213367 |
|  | 164 | 963745 | 1213494 |  | 34 | 963243 | 1213365 |
| 15 | 151 | 963703 | 1213497 | 2 | 21 | 963201 | 1213368 |
|  | 152 | 963715 | 1213500 |  | 22 | 963209 | 1213370 |
|  | 153 | 963718 | 1213488 |  | 23 | 963212 | 1213357 |
|  | 154 | 963706 | 1213484 |  | 24 | 963205 | 1213355 |
| 14 | 141 | 963666 | 1213488 | 1 | 11 | 963163 | 1213358 |
|  | 142 | 963674 | 1213490 |  | 12 | 963171 | 1213360 |
|  | 143 | 963677 | 1213477 |  | 13 | 963174 | 1213347 |
|  | 144 | 963669 | 1213475 |  | 14 | 963166 | 1213345 |

Fuente: Concesionario Autopista Río Magdalena S.A.S., 2015

Estas zapatas o pilas al ser incluidas dentro de la infraestructura del viaducto sobre el río Magdalena, son tomadas como ocupaciones de cauce debido a las dimensiones de la misma estructura.

El método contructivo del viaducto, las dimensiones de cada zapata o pila y otras características se muestran a detalle en el capitulo 3 del presente estudio

El manejo durante la construcción y/o adecuación de las ocupaciones de cauce se presentan en el capítulo 11.1.1 Plan de Manejo.

## 7.5	Aprovechamiento forestal

Según el Decreto 1791 de 1996 (incluido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015) “Es la autoridad ambiental quien otorga la autorización para el aprovechamiento de un bosque en particular o de árboles aislados ubicados en predios de propiedad privada o en zonas públicas, bien sea bosque plantado o bosque natural” mediante tres clases de aprovechamiento forestal según sea el caso (único, persistente y doméstico).

De acuerdo con lo anterior, para la construcción de la variante Puerto Berrío se debe realizar un aprovechamiento forestal único, el cual se hace por una sola vez en aquellas áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso diferente al forestal.

### 7.5.1	Tipo de muestreo

La estimación del volumen total y comercial a remover, se hizo mediante inventario forestal al 100 %, el cual se realizó a lo largo del trazado de la vía desde el K0+000 hasta el K14+400 y dentro del área de chaflanes, denominada como área de intervención; también se hizo inventario forestal al 100 % en tres (3) ZODME, dos (2) plantas de asfalto, y un (1) campamento que hacen parte del proyecto.

#### Levantamiento de información

La información necesaria para la caracterización del componente forestal fue registrada en los siguientes formatos (Anexo 2.4 Formatos Muestreo de Flora):

- F51 – Inventario forestal 100 %: levantamiento de información de las especies arbóreas de estrato fustal.

- F52-. Inventario forestal veda: levantamiento de información adicional para especies en veda o con algún grado de amenaza.

Para cada unidad de cobertura se registró información general del sitio, esta información corresponde a la sugerida por Álvarez et al  (2006):

- Cobertura vegetal

- Departamento, municipio y vereda

- Altitud

- Fecha de registro

- Baquiano

- Responsable

Para cada uno de los individuos inventariados se registró el nombre común y nombre científico.

##### Identificación en campo

Las actividades de campo se llevaron a cabo con el apoyo de un auxiliar de campo (baquiano), quien es el conocedor de la zona y en la identificación de los individuos con el nombre común de las especies para el área de interés (Fotografía 7-7). El nombre científico fue determinado por parte del profesional especialista que lideró actividades de muestreo. En los casos en los cuales se dificultó la identificación de las especies en campo, se realizó colecta del material vegetal a partir de la metodología de la Universidad Distrital, la cual se describe seguidamente.

Fotografía 7-7	Identificación de nombres comunes con apoyo de habitante de la región

Fuente: Géminis Consultores S.A.S, 2015

##### Recolección de muestras

En los casos en los cuales no fue posible identificar las especies forestales directamente en campo, se colectó el material botánico para su identificación en herbario. El número de muestras colectadas por especie fue de máximo tres ejemplares (3) y para su gestión se registró información básica de colecta mediante el formato F-83 Colecta Especimenes Forestales (Ver Anexo 2.4 Formatos Muestreo de Flora)

###### Colección del material vegetal:

La metodología implementada para la colecta de especies corresponde a la Guía para la recolección y preservación de muestras botánicas en campo del herbario de la Universidad Distrital.

- En la planilla se registró el número del individuo colectado

- Registro de las coordenadas donde se colectó la especie

- La altura sobre el nivel del mar

- El hábito del individuo

- El estado de crecimiento

- El CAP: perímetro del individuo a la altura del pecho

- Tipo de exudado

- Olor: el característico que emana el individuo

- Color de las flores, frutos y semillas

- Información ecológica, los usos y la fecha de colección

La muestra botánica consistió en la porción terminal de una rama de aproximadamente 30 a 35 cm de longitud (Fotografía 7-8), la cual debe tener preferiblemente varias hojas.

Fotografía 7-8	Colección de muestra botánica de individuos forestales

Fuente: Géminis Consultores S.A.S., 2015

Los individuos se colectaron en bolsas plásticas transparentes de 30x40 cm con el registro de su respectivo código de colecta.  Una vez concluidas las actividades de campo se prensaron y alcoholizaron en el menor tiempo posible, esto con el fin de garantizar su calidad para su respectiva identificación (Votano et al, 2006).

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)

Esta variable se determinó para los individuos que presentaron un DAP mayor o igual a 10 cm, para esto se midió con cinta métrica la Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), la cual debe ser superior o igual a 32 cm (Fotografía 7-9). Para el análisis de la información se realizó la transformación de los valores obtenidos a la variable diámetro dividiendo el valor de la circunferencia entre el valor de pi (3,1416). Posterior a la medición, se procedió a marcar con pintura de color rojo cada uno de los individuos inventariados.

Fotografía 7-9	Medición de DAP para especies forestales

Fuente: Géminis Consultores S.A.S, 2015

Altura total y comercial del individuo

El parámetro altura es determinante para definir la estructura vertical y el aprovechamiento del ecosistema a partir de sus componentes forestales. Para ello se registró la altura total y comercial de los individuos de la categoría fustal. La altura total fue determinada a partir de observación directa en campo utilizando una medida de referencia (con la igualación de triángulos semejantes con un lápiz). La medición de la altura comercial consiste en la altura medida desde el suelo hasta la primera bifurcación que registra cada individuo con DAP mayor a 10 cm.

Estado físico y fitosanitario

Los individuos muestreados en el área del proyecto con alguna deficiencia fitosanitaria o física, se hizo en la planilla en el espacio de observación y resaltando aspectos relevantes sobre sus condiciones físicas (Tronco torcido, ramas quebradas) y fitosanitarias (ataque de insectos, hongos). Este registro se realizó con mayor detalle para los individuos con algún grado de amenaza y/o en veda.

#### Análisis de la información

La información levantada en campo fue transcrita en una base de datos digital en el programa Excel, en el cual se calcularon los parámetros generales para la identificación de la estructura y composición de los ecosistemas evaluados. Para realizar el análisis de la información se obtuvieron los siguientes datos:

- Número de individuos: corresponde al total de los individuos en estado fustal inventariados.

- Número de especies y familias: se determinó el número total de especies identificadas en el sitio de estudio, así como las familias taxonómicas en las cuales se agrupan.

##### Estructura horizontal

Abundancia: se define como el número de individuos por cada especie identificada en la zona de estudio.

Abundancia absoluta: se refiere al número total de individuos por especie contabilizados en el inventario.

Aa = Número de individuos por especie

Abundancia relativa: es la relación porcentual en que participa cada especie frente al número total de árboles. Para el cálculo se empleó la siguiente ecuación:

Ar = Ai/At * 100

Dónde:

Ai = Número de individuos por especie

At = Número total de individuos en el área muestreada

Dominancia: también denominada grado de cobertura de las especies o expansión horizontal, es la expresión del espacio ocupado por los individuos, la dominancia puede ser absoluta y relativa.

Dominancia absoluta: es definida como la suma de las áreas basales individuales, expresada en metros cuadrados.

Dominancia relativa: está dada por la relación entre el área basal de una especie y la sumatorio total de las dominancias absolutas de todas las especies registradas en el inventario. Se calcula con la siguiente fórmula:

Dr = Gi/Gt*100

Dónde:

Gt = Área basal total del muestreo, en metros cuadrados

Densidad: Se determinará por cobertura el número de individuos registrados por hectárea.

##### Volumen de madera a aprovechar

La relación utilizada para el cálculo del volumen total y comercial en el inventario forestal es la siguiente:

V=AB (m^2) *H (m)*Ff*N

Dónde:

AB=π/4*(DAP) ^2

H=Altura Total o Altura comercial

Ff=Factor Forma (0,7)

N=Número de Fustales

##### Identificación de especies en estado de amenaza o veda

La determinación del estado de amenaza o veda de los individuos inventariados se realizó a partir de su correcta identificación taxonómica. Se realizó la comparación del listado de especies encontradas en el área de intervención del proyecto con los listados de las especies en veda, endémicas o en peligro crítico con base en las categorías establecidas por la UICN, en los libros rojos, el CITES y la Resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del MADS.

### 7.5.2	Inventario forestal

#### 7.5.2.1	Composición florística

En el área inventariada se encontraron 113 especies y 1946 individuos, estas especies corresponden a coberturas del Bosque Húmedo Tropical y muy pocas introducidas, 40 familias las más abundantes son: FABACEAE con 21 especies, ARECACEAE con 8 especies, MORACEAE con 6 especies, MALVACEAE con 6 especies y BIGNONBIACEAE con 6 especies. Ver Tabla 7-24

Tabla 7-24	Composición florística

| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | FAMILIA |
| --- | --- | --- |
| Hobo | Spondia mombis | ANACARDIACEAE |
| Mango | Mangifera indica |  |
| Anoncillo | Annona mucosa | ANNONACEAE |
| Escobillo | Xylopia aromatica |  |
| Guanabano | Annona muricata |  |
| Yaya | Unonopsis velutina |  |
| Pategallina | Shefflera morototoni | ARALIACEAE |
| Palanco | Astrocaryum standleyanum | ARECACEAE |
| Palma africana | Elaeis guineensis |  |
| Palma areca | Dypsis lutescens |  |
| Palma cabeza negra | Manicaria saccifera |  |
| Palma de coco | Cocus nucifera |  |
| Palma estera | Astrocaryum malybo |  |
| Palma maquenque | Wettinia microcarpa |  |
| Palma noli | Elaeis oleifera |  |
| Chicala | Tabebiua chrysantha | BIGNONIACEAE |
| Chingale | Jacaranda copaia |  |
| Curabubo | Jacaranda sp |  |
| Gualanday | Jacaranda caucana |  |
| Guayacan rosado | Tabebuia rosea |  |
| Tulipan africano | Spathodea campanulata |  |
| Achotillo | Bixa orellana | BIXACEAE |
| Muñeco | Cordia tetrandra | BORAGINACEAE |
| Resbalamono | Bursera simaruba | BURSERACEAE |
| Zurrumbo | Trema micrantha | CANNABACEAE |
| Naranjo | Quadrella odoratissima | CAPPARACEAE |
| Cagui | Caryocar glabrum | CARYOCARACEAE |
| Garcero | Licania arborea | CHRYSOBALANACEAE |
| Abarco | Cariniana pyriformis | CLUSIACEAE |
| Acacia roja | Delonix regia |  |
| Anime | Crepidospermun rhoifolium |  |
| Cajeto | Citharexylum macrochlamys Pittier |  |
| Carambolo | Averrhoa carambola |  |
| Carreto | Aspidosperma spruceanum |  |
| Guaimaro | Brosimun alicastrum |  |
| Gusanero | Astronium graveolens |  |
| Manteco | Marila podantha |  |
| Moncoro | Cordia gerascanthus |  |
| Amarillon | Terminalia amazonia | COMBRETACEAE |
| Algodoncillo | Alchornea glandulosa | EUPHORBIACEAE |
| Arenillo | Tetrorchidium boyacanum |  |
| Ceiba bruja | Hura crepitans |  |
| Higuerillo | Mabea occidentalis Benth. |  |
| Acacia amarilla | Senna siamea | FABACEAE |
| Algarrobillo | Hymenaea courbaril |  |
| Ariza | Brownea ariza |  |
| Capote sietecueros | Machaerium capote |  |
| Carbonero | Albizia carbonaria |  |
| Chocho | Ormosia tovarensis |  |
| Clavellino | Calliandra pittieri |  |
| Coroco | Crudia glaberrima |  |
| Garrapato | Lonchocarpus sericeus |  |
| Guacamayo | Acacia glomerosa Benth. |  |
| Guamo | Inga sp |  |
| Guamo blanco | Inga ingoides |  |
| Guamo churimo | Inga marginata |  |
| Guamo rabo de mico | Inga edulis |  |
| Guayacan hobo | Centrolobium paraense |  |
| Matarraton | Gliricidia sepium |  |
| Payande | Pithecellebium dulce |  |
| Piñon de oreja | Enterolobium cyclocarpum |  |
| Saman | Samanea saman |  |
| Sapan | Clathrotropis brunnea |  |
| Suribio | Zygia longifolia |  |
| Carate | Vismia baccifera | HYPERICACEAE |
| Melina | Gmelina arborea | LAMIACEAE |
| Aguacate | Persea sp | LAURACEAE |
| Laurel | Nectandra reticulata Mez |  |
| Coco cristal | Lecythis mesophylla | LECYTHIDACEAE |
| Guayacan de manizales | Lafoensia punicifolia | LYTHRACEAE |
| Peralejo | Byrsonima crassifolia | MALPIGHIACEAE |
| Balso | Heliocarpus americanus | MALVACEAE |
| Ceiba | Ceiba petandra |  |
| Ceiba corcho | Ochroma pyramidale |  |
| Guacimo | Guazuma ulmifolia |  |
| Guacimo colorado | Luehea seemannii |  |
| Zapotillo | Hampea thespesioides |  |
| Guayabo de monte | Bellucia pentamera Naudin | MELASTOMATACEAE |
| Mortiño | Miconia crassinervia |  |
| Cedrillo | Trichilia pallida Sw. | MELIACEAE |
| Cedro rosado | Cedrela odorata |  |
| Dinde | Maclura tinctoria | MORACEAE |
| Higueron | Ficus insípida |  |
| Leche de perra | Pseudolmedia rigida |  |
| Lechero | Ficus macbridei |  |
| Matapalo | Ficus dendroica |  |
| Suan | Ficus matiziana |  |
| Sangretoro | Virola sebifera | MYRISTICACEAE |
| Arrayan | Myrcia fallax | MYRTACEAE |
| Calistemo | Callistemon ciptrinus |  |
| Guayabo | Psidium guajava |  |
| Paco | Cespedesia spathulata | OCHNACEAE |
| Fresno | Fraxinus chinensis | OLEACEAE |
| Cañabrava | Gynerium sagittatum | POACEAE |
| Vara santa | Triplaris americana | POLYGONACEAE |
| Jagua | Genipa americana | RUBIACEAE |
| Noni | Morinda citrifolia |  |
| Limon | Citrus limon | RUTACEAE |
| Mirto | Murraya paniculata |  |
| Tachuelo | Zanthoxylum monophyllum |  |
| Chitato | Muntingia calabura | SALICACEAE |
| Ondequera | Casearia arguta Kunth |  |
| Cedron | Billia roseon | SAPINDACEAE |
| Cilantron | Dilodendron costaricense |  |
| Guacharaco | Cupania cinerea |  |
| Mamoncillo | Melicoccus bijugatus |  |
| Caimo de monte | Pouteria multiflora | SAPOTACEAE |
| Marfil | Simarouba amara | SIMAROUBACEAE |
| Yarumo | Cecropia peltata | URTICACEAE |
| Aceituno | Vitex cf. divaricata Sw. | VERBENACEAE |
| Gallinazo blanco | Lippia hirsuta |  |
| Teca | Tectona grandis |  |
| Totumillo | Aegiphila bogotensis |  |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

#### Análisis estructural

##### Abundancia

Las especies más abundantes son el Yarumo (Cecropia peltata., URTICACEAE) con (6.05%) 116 individuos, Laurel (Nectandra recticulata., LAURACEAE) con (5.74%) 110 individuos, Chicalá (Tabebuia chrysantha, BIGNONIACEAE) con (4.44%) 109 individuos, Palma africana (Elaeis guinnensis., ARECACEA) con (4.12%) 79 individuos, las otras especies representadas por menos individuos. La Tabla 7-16 muestra las seis especies más abundantes del inventario al 100%.

Figura 7. 13 Abundancia

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

##### Dominancia

Figura 7. 14 Dominancia

La  Figura 7. 14 muestra las siete especies más dominantes de la zona inventariada entre las cuales están el Matapalo (Ficus dendrocida., MORACEAE) con 15.47%, Palma africana (Elaeis guinnensis., ARECACEAE) con 12.63%, Higuerón (Ficus insípida., MORACEAE) con 8.94%, Suán (Ficus matiziana., MORACEAE) con 7.54%, las demás especies menos dominantes.

La especie Matapalo (Ficus dendrocida., MORACEAE), es un árbol, muchas veces distintivo por crecer encima de otros árboles, abrazándolos con sus fuertes raíces; a veces, el árbol sobre el que se desarrollaron ya murió y se descompuso, pero sigue siendo evidente por la forma del tronco del matapalo y los agujeros que hay el él, que éste se formó de raíces envolventes que bajaron al suelo, terminaron juntándose y convirtiéndose en un solo tronco. Se distribuyen por que las aves y otros animales depositan sus semillas encima de los troncos dando inicio a la germinación. Un matapalo también puede germinar y crecer directamente del suelo, como cualquier otro árbol (Opepa, 1983).

Figura 7.6	Dominancia

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

##### Índice de distribución

El Índice de distribución se determinó en función del número de individuos y su frecuencia, se puede observar que el comportamiento del índice de distribución, determina que el grado de alteración es alto como lo muestra la Figura 7. 15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , donde las especies abundantes y dominantes son pocas.

Figura 7. 15 Índice de distribución

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

##### Índices de biodiversidad

Cociente de mezcla (CM)

Se expresa como la proporción entre el número de especies y el número de individuos totales

CM=N° especiesN° individuos=1131946=0,06

1CM=10,06=19,91

Éste proporciona una indicación somera de la intensidad de mezcla, así como una primera aproximación a la heterogeneidad de los bosques. Considerando la utilización de los diámetros mínimos y el tamaño del área muestreada, es necesario establecer análisis de este tipo en ecosistemas que hayan sido muestreados de manera similar.

Para la zona inventariada se encontraron un total de 1946 individuos (N) y 113 especies por lo tanto el cociente de mezcla correspondió a 0,06 es así como aproximadamente, por cada 19 individuos muestreados es posible encontrar una nueva especie, estas coberturas puede considerarse altamente heterogéneo. Cabe aclarar que estas especies están asociadas en su mayoría a bosques riparios, vegetación secundaria y actividades antrópicas, lo que indica que en su mayoría correspondan a especies características de ecosistemas naturales del Bosque húmedo tropical.

##### Riqueza Específica

Cuantifica el número de especies de una muestra definida constituyendo generalmente una medida de densidad, es decir el número de especies por unidad de área específica

(O.A MELO, 1997).

Riqueza Especifica=Número de especies presentes

Para la zona inventariada correspondiente a la Variante Puerto Berrío se encontró una riqueza especifica de 113 especies, cuyos individuos tenían un DAP ≥ 10 cm.

##### Especies amenazadas y o en vía de extinción

En la zona inventariada se encuentran varias especies amenazadas y o en vía de extinción, las especies vedadas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA son: Chicalá (Tabebuia chrysantha., BIGNONIACEAE), Sapán (Clathrotropis brunnea., FABACEAE), Algarrobillo (Hymenea courbaril., FABACEAE) y Gusanero (Astronium graveolens., ANACARDIACEAE).

Otras especies a nivel nacional que se encuentran en peligro como el Cedro (Cedrela odorata., MELIACEAE) y el Garcero (Licania arbórea., CHRYSOBALANACEAE) ver Tabla 7-25.

Tabla 7-25	Especies amenazadas y o en vía de extinción

| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | FAMILIA | CATEGORIA DE AMENAZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESOL. 0192 | CORANTIOQUIA. | CAS | UICN | CITES |
| Chicalá | Tabebiua chrysantha | BIGNONIACEAE |  | U y A |  |  |  |
| Sapán | Clathrotropis brunnea | FABACEAE | EN | U y A |  | EN |  |
| Abarco | Cariniana pyriformis | LECYTHIDACEAE | CR |  | U y A | CR |  |
| Cedro rosado | Cedrela odorata | MELIACEAE | EN |  |  | EN | P |
| Algarrobillo | Hymenaea courbaril | FABACEAE |  | U y A |  | NT |  |
| Garcero | Licania arborea | CHRYSOBALANACEAE | EN |  |  |  |  |
| Palma estera | Astrocaryum malybo | ARECACEAE | EN |  |  | EN |  |
| Palma nolí | Elaeis oleifera | ARECACEAE | EN |  |  | EN |  |
| Gusanero | Astronium graveolens | ANACARDIACEAE |  | U y A |  |  |  |
| Palma maquenque | Wettinia microcarpa | ARECACEAE | VU |  |  | VU |  |
| Palma de coco | Cocus nucifera | ARECACEAE |  |  |  | NT |  |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

EN: en peligro

CR: En peligro critico

U y A: Uso y aprovechamiento (Veda)

P: Peligro

VU: Vulnerable

NT: Casi amenazado

#### 7.5.2.3	Volumen maderable a aprovechar

A partir de la información obtenida en el inventario, se estima el volumen de madera a obtener mediante aprovechamiento forestal.  Para esta medida se emplean los datos de altura total, altura comercial y DAP en fustales considerando esta población como la base comercial para valoración del rodal.

En la  Tabla 7-26 se presentan los volúmenes por especie inventariados en la variante Puerto Berrío.

Tabla 7-26	Volumen maderable por especie a aprovechar en la variante Puerto Berrío

| N° | NOMBRE CIENTIFICO | Volúmen total (m3) | Volúmen comercial (m3) | Número de individuos aaprovechar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acacia glomerosa Benth. | 0,56 | 0,74 | 5 |
| 2 | Aegiphila bogotensis | 2,86 | 2,26 | 17 |
| 3 | Albizia carbonaria | 7,09 | 4,42 | 17 |
| 4 | Alchornea glandulosa | 0,04 | 0,13 | 1 |
| 5 | Annona mucosa | 13,73 | 11,87 | 68 |
| 6 | Annona muricata | 0,93 | 0,73 | 6 |
| 7 | Aspidosperma spruceanum | 0,08 | 0,07 | 1 |
| 8 | Astrocaryum malybo | 1,07 | 0,81 | 3 |
| 9 | Astrocaryum standleyanum | 2,00 | 1,55 | 13 |
| 10 | Astronium graveolens | 0,16 | 0,20 | 1 |
| 11 | Averrhoa carambola | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 12 | Bellucia pentamera Naudin | 2,81 | 1,99 | 24 |
| 13 | Billia roseon | 1,44 | 1,06 | 10 |
| 14 | Bixa orellana | 3,24 | 2,85 | 6 |
| 15 | Brosimun alicastrum | 1,18 | 0,75 | 5 |
| 16 | Brownea ariza | 5,30 | 3,56 | 5 |
| 17 | Bursera simaruba | 1,25 | 2,01 | 1 |
| 18 | Byrsonima crassifolia | 0,95 | 0,59 | 4 |
| 19 | Calliandra pittieri | 0,57 | 0,34 | 2 |
| 20 | Callistemon ciptrinus | 0,10 | 0,08 | 1 |
| 21 | Cariniana pyriformis | 0,76 | 0,63 | 1 |
| 22 | Caryocar glabrum | 3,53 | 2,51 | 2 |
| 23 | Casearia arguta Kunth | 1,77 | 1,79 | 13 |
| 24 | Cecropia peltata | 14,78 | 10,87 | 116 |
| 25 | Cedrela odorata | 12,44 | 10,42 | 36 |
| 26 | Ceiba petandra | 11,80 | 8,42 | 5 |
| 27 | Centrolobium paraense | 1,10 | 0,66 | 3 |
| 28 | Cespedesia spathulata | 6,28 | 5,03 | 2 |
| 29 | Citharexylum macrochlamys Pittier | 0,08 | 0,21 | 1 |
| 30 | Citrus limon | 2,63 | 2,10 | 21 |
| 31 | Clathrotropis brunnea | 3,67 | 3,95 | 19 |
| 32 | Cocus nucifera | 3,49 | 3,14 | 12 |
| 33 | Cordia gerascanthus | 4,76 | 3,02 | 10 |
| 34 | Cordia tetrandra | 7,35 | 6,20 | 37 |
| 35 | Crepidospermun rhoifolium | 0,16 | 0,12 | 1 |
| 36 | Crudia glaberrima | 2,67 | 0,67 | 1 |
| 37 | Cupania cinerea | 4,69 | 3,55 | 22 |
| 38 | Delonix regia | 1,19 | 1,04 | 1 |
| 39 | Dilodendron costaricense | 15,48 | 12,50 | 3 |
| 40 | Dypsis lutescens | 0,86 | 0,72 | 2 |
| 41 | Elaeis guineensis | 152,62 | 110,94 | 79 |
| 42 | Elaeis oleifera | 11,21 | 8,23 | 10 |
| 43 | Enterolobium cyclocarpum | 9,97 | 5,70 | 2 |
| 44 | Ficus dendroica | 183,01 | 149,93 | 49 |
| 45 | Ficus insipida | 135,88 | 98,14 | 50 |
| 46 | Ficus macbridei | 16,99 | 9,12 | 22 |
| 47 | Ficus matiziana | 100,64 | 74,97 | 19 |
| 48 | Fraxinus chinensis | 3,12 | 2,34 | 4 |
| 49 | Genipa americana | 3,05 | 2,16 | 12 |
| 50 | Gliricidia sepium | 7,96 | 6,00 | 22 |
| 51 | Gmelina arborea | 18,32 | 14,11 | 53 |
| 52 | Guazuma ulmifolia | 5,89 | 4,88 | 18 |
| 53 | Gynerium sagittatum | 0,05 | 0,01 | 1 |
| 54 | Hampea thespesioides | 9,49 | 6,83 | 39 |
| 55 | Heliocarpus americanus | 0,48 | 0,33 | 3 |
| 56 | Hura crepitans | 35,87 | 27,25 | 26 |
| 57 | Hymenaea courbaril | 9,67 | 6,11 | 6 |
| 58 | Inga edulis | 5,72 | 3,73 | 14 |
| 59 | Inga ingoides | 1,83 | 1,45 | 4 |
| 60 | Inga marginata | 2,65 | 1,17 | 15 |
| 61 | Inga sp | 16,48 | 12,29 | 62 |
| 62 | Jacaranda caucana | 5,08 | 3,79 | 10 |
| 63 | Jacaranda copaia | 20,29 | 17,82 | 62 |
| 64 | Jacaranda sp | 12,23 | 8,14 | 18 |
| 65 | Lafoensia punicifolia | 1,34 | 1,42 | 2 |
| 66 | Lecythis mesophylla | 0,97 | 0,85 | 3 |
| 67 | Licania arborea | 13,47 | 9,30 | 8 |
| 68 | Lippia hirsuta | 0,18 | 0,08 | 1 |
| 69 | Lonchocarpus sericeus | 0,32 | 0,21 | 2 |
| 70 | Luehea seemannii | 42,87 | 34,74 | 36 |
| 71 | Mabea occidentalis Benth. | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 72 | Machaerium capote | 7,93 | 5,02 | 15 |
| 73 | Maclura tinctoria | 24,16 | 18,78 | 45 |
| 74 | Mangifera indica | 4,89 | 3,77 | 10 |
| 75 | Manicaria saccifera | 1,81 | 1,50 | 4 |
| 76 | Marila podantha | 0,15 | 0,07 | 1 |
| 77 | Melicoccus bijugatus | 1,02 | 0,88 | 1 |
| 78 | Miconia crassinervia | 0,11 | 0,03 | 1 |
| 79 | Morinda citrifolia | 0,09 | 0,08 | 1 |
| 80 | Muntingia calabura | 0,76 | 0,60 | 4 |
| 81 | Murraya paniculata | 0,11 | 0,09 | 1 |
| 82 | Myrcia fallax | 1,86 | 1,74 | 17 |
| 83 | Nectandra reticulata Mez | 20,67 | 16,46 | 110 |
| 84 | Ochroma pyramidale | 4,28 | 2,38 | 10 |
| 85 | Ormosia tovarensis | 10,57 | 9,87 | 1 |
| 86 | Persea sp | 0,08 | 0,07 | 1 |
| 87 | Pithecellebium dulce | 23,78 | 15,12 | 20 |
| 88 | Pouteria multiflora | 14,25 | 11,39 | 23 |
| 89 | Pseudolmedia rigida | 8,57 | 7,16 | 6 |
| 90 | Psidium guajava | 2,98 | 1,91 | 40 |
| 91 | Quadrella odoratissima | 2,19 | 1,54 | 15 |
| 92 | Samanea saman | 14,02 | 8,94 | 10 |
| 93 | Senna siamea | 1,18 | 1,02 | 3 |
| 94 | Shefflera morototoni | 9,19 | 5,69 | 34 |
| 95 | Simarouba amara | 0,12 | 0,11 | 1 |
| 96 | Spathodea campanulata | 0,16 | 0,13 | 1 |
| 97 | Spondia mombis | 19,32 | 16,07 | 27 |
| 98 | Tabebiua chrysantha | 88,79 | 57,23 | 109 |
| 99 | Tabebuia rosea | 13,03 | 10,75 | 23 |
| 100 | Tectona grandis | 0,79 | 0,69 | 2 |
| 101 | Terminalia amazonia | 1,56 | 0,78 | 1 |
| 102 | Tetrorchidium boyacanum | 1,03 | 1,07 | 2 |
| 103 | Trema micrantha | 14,26 | 10,36 | 75 |
| 104 | Trichilia pallida Sw. | 0,40 | 0,35 | 2 |
| 105 | Triplaris americana | 0,52 | 0,35 | 5 |
| 106 | Unonopsis velutina | 7,38 | 7,03 | 29 |
| 107 | Virola sebifera | 14,23 | 10,48 | 37 |
| 108 | Vismia baccifera | 2,89 | 2,15 | 26 |
| 109 | Vitex cf. divaricata Sw. | 7,41 | 4,60 | 20 |
| 110 | Wettinia microcarpa | 61,59 | 42,35 | 15 |
| 111 | Xylopia aromatica | 9,63 | 6,51 | 12 |
| 112 | Zanthoxylum monophyllum | 10,41 | 8,50 | 31 |
| 113 | Zygia longifolia | 1,34 | 1,35 | 3 |
| TOTAL |  | 1382,14 | 1030,65 | 1946 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

Las especies con mayor volumen aprovechable se presentan en la Figura 7. 16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. siendo las mas representativas el Matapalo (Ficus dendroica., MORACEAE) con 183.01 m3, Palma africana (Elaeis guinnensis., ARECACEAE) 152.62 m3, Higueron (Ficus insípida., MORACEAE) 135.88 m3, Suan (Ficus matiziana, MORACEAE) 100.64 m3, Chicalà (Tabebuia chrysantha., BIGNONIACEAE) 88.79 m3, Palma maquenque (Wettinia microcarpa., ARECACEAE) con 61.59 m3, Guácimo colorado (Luehea seemannii., MALVACEAE) 42.87 m3 y Ceiba bruja (Hura crepitans., EUPHORBIACEAE) 35.87 m3; siendo estas las de valores más altos en los volúmenes. Ver anexo capítulo 7.

Figura 7. 16 Volumen por especie

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

En este sentido, para el área de intervención de la variante Puerto Berrío (K0+000 – K14+400), se calculó un aprovechamiento forestal de 1946 individuos, representando 1382.14 m3 de volumen total y 1030.65 m3 de volumen comercial.

En la Tabla 7-27 se relacionan los valores de volumen de extracción comercial y volumen de extracción total para cada una de las obras del proyecto.

Tabla 7-27	Aprovechamiento forestal requerido para la variante Puerto Berrío

| INFRAESTRUCTURA | No. DE INDIVIDUOS A ARPOVECHAR | VOLUMEN TOTAL | VOLUMEN COMERCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| campamento | 30 | 34,70 | 21,71 |
| Inventario de la via | 1808 | 1259,84 | 960,36 |
| Planta asfalto Margarita ruta del sol | 30 | 36,12 | 22,84 |
| Planta de asfalto Rio M.I | 5 | 10,57 | 2,87 |
| Zodme 1 | 6 | 2,43 | 0,95 |
| Zodme 10 | 39 | 6,91 | 3,30 |
| Zodme 9 | 28 | 31,56 | 18,62 |
| TOTAL | 1946 | 1382,14 | 1030,65 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

A partir de los datos de campo y la estimación de las variables dendrométricas del árbol (fustal) se calculó los valores de volumen total y volumen comercial en cada una de las coberturas presentes en el área de intervención como lo muestra la Tabla 7-28.

Tabla 7-28	Volumen por Cobertura

| COBERTURA | VOLUMEN COMERCIAL | % | VOLUMEN TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosque abierto | 117,188305 | 11,37 | 173,9255945 | 12,58 |
| Bosque de galería y/o ripario | 221,4459753 | 21,49 | 297,4500132 | 21,52 |
| Pastos arbolados | 123,5576063 | 11,99 | 168,075282 | 12,16 |
| Pastos limpios | 289,879728 | 28,13 | 380,7612792 | 27,55 |
| Red vial, ferroviaria y terrenos asociados | 8,594281974 | 0,83 | 10,14286765 | 0,73 |
| Tejido urbano discontinuo | 1,265731395 | 0,12 | 1,447513369 | 0,10 |
| Vegetación secundaria o en transición | 195,5447321 | 18,97 | 247,9956458 | 17,94 |
| Zonas pantanosas | 0,394669118 | 0,04 | 0,576916221 | 0,04 |
| Zonas quemadas | 72,78023953 | 7,06 | 101,7654668 | 7,36 |
| TOTAL | 1030,65 | 100,00 | 1382,141 | 100,00 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

El número de individuos a aprovechar en el Departamento de Santander es de 1363 con un volumen total de 883.58 m3 y un volumen comercial de 678.47 m3; asi mismo para el Departamento de Antioquia se calculo un total de 583 individuos a aprovechar con un volmen comercial de 352.18 m3 y un volumen total de 498.56 m3,  Tabla 7-29

Tabla 7-29 Volumen a aprovechar por Departamento

| DEPARTAMENTO | COBERTURA | VOLUMEN TOTAL (M3) | VOLUMEN COMERCIAL (M3) | No. ARBOLES A APROVECHAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTANDER | Bosque abierto | 22,72 | 15,72 | 27 |
|  | Bosque de galería y/o ripario | 276,28 | 207,85 | 243 |
|  | Pastos arbolados | 86,16 | 72,26 | 127 |
|  | Pastos limpios | 167,06 | 130,41 | 185 |
|  | Red vial, ferroviaria y terrenos asociados | 4,78 | 3,77 | 16 |
|  | Tejido urbano discontinuo | 0,08 | 0,07 | 1 |
|  | Vegetación secundaria o en transición | 224,74 | 175,61 | 745 |
|  | Zonas quemadas | 101,77 | 72,78 | 19 |
| Subtotal |  | 883,58 | 678,47 | 1363 |
| ANTIOQUIA | Zonas pantanosas | 151,21 | 101,47 | 69 |
|  |  | 21,17 | 13,60 | 48 |
|  |  | 81,92 | 51,30 | 148 |
|  |  | 213,70 | 159,47 | 226 |
|  |  | 5,36 | 4,83 | 12 |
|  |  | 1,37 | 1,20 | 2 |
|  |  | 23,26 | 19,93 | 75 |
|  |  | 0,58 | 0,39 | 3 |
| Subtotal |  | 498,56 | 352,18 | 583 |
| TOTAL |  | 1382,14 | 1030,65 | 1946 |

Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016

#### Destinación de los productos forestales

Los productos del aprovechamiento forestal se dispondrán en pilas, conservando un orden por tamaño.  Los productos del aprovechamiento podrán ser utilizados en las obras de construcción o actividades de compensación del proyecto.

La madera que no sea usada en las actividades del proyecto será entregada a la comunidad o entidades del área de influencia del proyecto con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas naturales debida a procesos de extracción de postes o madera. Para la entrega de madera a la comunidad o entidades del área de influencia se deberá realizar una previa solicitud al concesionario y para su movilización se deberá obtener el respectivo salvoconducto con la corporación autónoma regional de competencia en el territorio.

## 7.6	Emisiones atmosféricas

Teniendo en cuenta las fuentes de emisión identificadas en el Capítulo 5 del presente documento y la infraestructura proyectadas para el desarrollo del proyecto “Construcción Variante Puerto Berrío “se realiza el modelo de dispersión y contaminantes, con el fin de identificar el impacto generado por la infraestructura del proyectada en el área.

A continuación se presentan los resultados del modelo de dispersión de contaminantes para la evaluación de impacto ambiental del componente atmosférico asociado al proyecto, desarrollado con el fin de realizar una predicción a nivel de inmisión de los aportes de las fuentes a la calidad del aire para los contaminantes PST, PM10, NO2 y SO2, como resultado de las emisiones que se generan por el movimiento de materiales, cargue, descargue y producción de asfalto, esto se reañizo mediante el modelo de dispersión AERMOD.

### 7.6.1	Normatividad Calidad de Aire

La Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, antiguo MAVDT) establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, en esta se presentan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su mitigación, norma aplicable a todo el territorio nacional.

En el Artículo 2 de la Resolución 610 de 2010 se establecen los niveles máximos permisibles en condiciones de referencia para contaminantes criterio, el Tabla 7-30 presenta dichos niveles. Los niveles máximos se calculan con el promedio geométrico para PST y aritmético para los demás contaminantes.

Tabla 7-30	Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio

| Contaminante | Nivel máximo permisible (µg/m3) | Tiempo de exposición |
| --- | --- | --- |
| PST | 100 | Anual |
|  | 300 | 24 horas |
| PM10 | 50 | Anual |
|  | 100 | 24 horas |
| SO2 | 80 | Anual |
|  | 250 | 24 horas |
|  | 750 | 3 horas |
| NO2 | 100 | Anual |
|  | 150 | 24 horas |
|  | 200 | 1 hora |

Nota: µg/m3 a las condiciones de 298.15 K y 101.325 kPa (25 °C y 760 mmHg).

Fuente: Tabla 1. Artículo 2. Resolución 610 de 2010 – MAVDT.

De todos los modelos actualmente disponibles son pocos los reconocidos por instituciones de prestigio y relevancia internacional. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA, por sus siglas en inglés) muestra preferencia y recomienda ampliamente el uso del modelo gaussiano AERMOD para describir la dispersión de fuentes fijas, área, volumen, entre otros. (US EPA, 1998), así como la Autoridad Ambiental en Colombia.

### 7.6.2	Descripción del modelo AERMOD

AERMOD (American Meteorology Society – E.P.A. Regulatory Model) es un modelo desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es un modelo de pluma de estado estacionario que asume que las concentraciones en todas las distancias están gobernadas por la meteorología promedio de una hora (US EPA, 1998). En la Figura 7. 17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el diagrama de flujo para el procesamiento de información en el modelo de dispersión AERMOD. Este consiste de un módulo principal (AERMOD) y dos preprocesadores (AERMET y AERMAP).

Figura 7. 17 Esquema del sistema de modelación AERMOD

Fuente: (Cabrera Vivas, 2008)

AERMET usa mediciones meteorológicas representativas del dominio de modelación para calcular parámetros de la capa límite (Caputo, Giménez, & Schlamp, 2003). La INTERFASE interna de AERMOD usa estos parámetros calculados para generar perfiles de viento, temperatura y turbulencia (US EPA, 1998). La profundidad de la capa límite y la dispersión de los contaminantes dentro de ésta, están influenciadas a escala local por las características superficiales: rugosidad, albedo y radio de Bowen. Estas variables de superficie, junto con observaciones meteorológicas básicas (velocidad de viento, dirección de viento, temperatura y cobertura de nubes) son datos requeridos por AERMET para calcular los siguientes parámetros de la capa límite planetaria (PBL, por sus siglas en inglés) (US EPA, 2004):

- Velocidad de fricción, u*

- Longitud de Monin-Obukhov, L

- Escala de velocidad convectiva, w*

- Escala de temperatura, θ*

- Altura de la capa de mezcla convectiva (zic) y mecánica (zim)

- Flujo de calor superficial, H

La estabilidad de la PBL está dada por el signo de H (convectivo para H > 0 y estable para H < 0). El preprocesador de terreno AERMAP emplea la información topográfica para calcular la influencia del terreno en la dispersión, obteniendo una mejor valoración del escalamiento de altura del terreno en la concentración del material dispersado (Caputo, Giménez, & Schlamp, 2003). AERMAP también es usado para crear el mallado y las elevaciones de los receptores. Para cada receptor, el preprocesador AERMAP pasa la siguiente información hacia AERMOD: ubicación del receptor (xr, yr), altura sobre el nivel promedio del mar (zr) y la escala de altura del terreno para un receptor específico (hc) (US EPA, 1998).

Para terreno complejo, AERMOD incorpora el concepto de la línea divisora de corriente para condiciones establemente estratificadas. Dependiendo del caso, la pluma es modelada combinando dos posibles casos: pluma de estado horizontal y/o pluma de estado topográfico. En terreno plano los dos estados son equivalentes, pero cuando se incorpora el concepto de la línea divisora de corriente en terreno elevado, la concentración total es calculada como la suma ponderada de las concentraciones asociadas a estos dos estados de la pluma (U.S EPA, 1998). La ponderación de los dos estados depende de:

- El grado de estabilidad atmosférica

- La velocidad de viento

- La altura de la pluma con respecto al terreno.

AERMOD caracteriza la capa límite planetaria (PBL) por medio de un “escalamiento” de la capa de mezcla. Para ello, AERMOD construye perfiles verticales de velocidad de viento, dirección de viento, turbulencia y temperatura, basados en mediciones de campo y extrapolaciones. Sólo se requiere de una medición en superficie de la velocidad de viento (medido entre 7zo y 100 m, donde zo es la rugosidad superficial). AERMOD también requiere de datos de cobertura de nubes, al igual que de un radiosondeo en la mañana para calcular la altura de mezcla convectiva a lo largo del día. Las características de superficie (rugosidad superficial, radio de Bowen y albedo) son también entradas requeridas para construir los perfiles de “analogía” de los parámetros de la PBL (US EPA, 1998). Cabe mencionar también que, si no se cuenta con alguno de estos parámetros, el preprocesador AERMET los estima.

#### 7.6.2.1	Variables meteorológicas de entrada del modelo AERMOD

El Tabla 7-31 presenta las variables meteorológicas que puede requerir AERMOD dependiendo de las opciones seleccionadas.

Debido a que en el país no existen los equipos para obtener todos los parámetros meteorológicos necesarios, y en algunas zonas no se cuenta con información meteorológica de superficie que permita la parametrización de la capa de mezcla planetaria, se hace uso del modelo de simulación a meso-escala de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) el cual es usado junto con otros modelos en el país por el IDEAM para la predicción meteorológica. La resolución temporal de los parámetros evaluados está dada por las condiciones topográficas y uso del suelo de la zona.

Tabla 7-31	Parámetros Modelo AERMOD

| Tipo |  | Símbolo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Terreno |  | ED | Elevación digital |
|  |  | US | Uso de suelos |
| Meteorología | Parámetros meteorológicos | v | Velocidad del viento |
|  |  | T | Temperatura ambiente |
|  |  | Dv | Dirección del viento |
|  |  | EA | Estabilidad Atmosférica |
|  |  | Hrur | Altura de capa de mezcla rural |
|  |  | Hurb | Altura de capa de mezcla urbana |
|  |  | f v | Velocidad de fricción |
|  |  | LMO | Longitud de Monin Obhukov |
|  |  | R | Rugosidad |
|  |  | Pc | Código de Precipitación |
|  |  | Pr | Tasa de Precipitación |
|  |  | FC | Flujo de Calor Sensible |
|  |  | EV | Escala de velocidad convectiva |
|  |  | B | Parámetro de Bowen |
|  |  | A | Albedo de medio día |
|  | Radio sondeo | PRE | Presión |
|  |  | DIFTRC | Diferencia con la temperatura de rocío |
|  |  | ALT | Altura sondeo |
|  | EMA | WSMDir | Dirección del viento más alto |
|  |  | WSMK | Velocidad del viento más alto |
|  |  | AvgRh | Humedad relativa promedio |
|  |  | AvgSR | Radiación solar |
|  | Observatorio | PRE24 | Precipitación en las últimas 24 horas |
|  |  | PRELAMP | Precipitación en el periodo |
|  |  | PRETPO | Periodo de muestreo para precipitación |
|  |  | TEMMAX | Temperatura máxima |
|  |  | TEMAMB | Temperatura ambiente |
|  |  | TEMMIN | Temperatura mínima |
|  |  | TEMROC | Temperatura de rocío |
|  |  | PRSMAR | Presión al nivel del mar |
|  |  | NUBOCT | Nubosidad (Octas) |
|  |  | NUBBAJ | Altura de las nubes más bajas |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

El esfuerzo por desarrollar WRF comenzó en la última parte de la década de 1990 y fue una asociación de colaboración principalmente entre el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (representado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) y los (entonces) Previsión Laboratorio de Sistemas (FSL)), la Fuerza Aérea Agencia meteorológica (AFWA), el Laboratorio de Investigación Naval, la Universidad de Oklahoma, y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de Norteamérica (Skamarock, y otros, 2008). WRF permite a los investigadores la capacidad de producir simulaciones que reflejan tanto los datos reales (observaciones, análisis) o idealizadas de condiciones atmosféricas. WRF ofrece la previsión operativa y una plataforma flexible y eficiente computacionalmente, al tiempo que ofrece avances en la física, avances numéricos, y la asimilación de los datos aportados por los desarrolladores de la comunidad de muchas investigaciones. El modelo WRF se encuentra actualmente en uso operacional en NCEP, AFWA y otros centros. Los componentes principales del sistema WRF son mostrados en la Figura 7. 18¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. (Skamarock, y otros, 2008)

El algoritmo WSF (WRF Software Framework) provee la estructura que ubica o acomoda los códigos de la dinámica, los paquetes físicos que se interconectan con los códigos, programas para inicialización, WRF-Var, y WRF Chem. WRF cuenta con dos códigos de dinámica. ARW (Advanced Research WRF) originalmente conocido como Eurelian mass o Código “em” que fue desarrollado en NCEP y NMM (Nonhydrostatic Mesoscale Model) código desarrollado por NCEP. (Skamarock, y otros, 2008). Las salidas de este modelo meteorológico pueden ser usadas para construir los archivos de entrada de AERMET en formatos .SAM y UA, el archivo SAM contiene las observaciones de superficie, datos como radiación, cobertura de nubes, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, altura de las nubes y precipitación entre otros; por otra parte el archivo UA contiene información de perfiles de presión barométrica, temperatura y punto de rocío entre otros para diferentes alturas, valores con los cuales AERMET puede determinar la altura de capa de mezcla en horas de la mañana. (Skamarock, y otros, 2008)

Figura 7. 18 Componentes del sistema WRF

Fuente: (Skamarock, y otros, 2008)

### 7.6.3	Análisis Meteorológico

Por ser AERMOD un modelo refinado es necesario contar con información meteorológica detallada hora a hora para los siguientes parámetros: dirección y velocidad del viento, temperatura ambiente, estabilidad y altura de mezcla mecánica y conectiva (calculada a partir de radiosondeo o algún otro tipo de estación meteorológica de altitud).

Los datos meteorológicos para el año 2014 fueron obtenidos del modelo de simulación a meso-escala de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) usado junto con otros modelos en el país por el IDEAM para la predicción meteorológica. La resolución temporal de los parámetros evaluados está dada por las condiciones topográficas y uso del suelo de la zona. El punto se ubica en la coordenada 6.51N y 74.34W aproximadamente 7 km al Estenoreste de la población de Puerto Berrio; a continuación, se presenta el análisis de las variables meteorológicas más representativas de las condiciones atmosféricas de la zona y que determinan parámetros importantes para entender las condiciones de mezcla.

#### 7.6.3.1	Temperatura

La Figura 7. 19¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la temperatura promedio multi-horaria mes a mes, en esta las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios de temperatura más altas se encuentran en los meses de inicio del año, que en todos los meses se inicia un aumento de temperatura desde las 7 de la mañana con máximos cerca de las 3 de la tarde y descensos de temperatura desde las 5 y 6 de la tarde.

Figura 7. 19 Temperatura promedio multi-horaria por mes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

#### 7.6.3.2	Velocidad y dirección del viento

En la Figura 7. 20¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la magnitud de la velocidad del viento promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, las mayores velocidades de los vientos se presentan en horas del mediodía ocasionadas por las marcadas diferencias de temperatura que originan las diferencias de presión, causante principal de los vientos.

Figura 7. 20 Velocidad del viento promedio multi-horaria por mes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La dirección del viento es un parámetro definitivo en la dispersión, la Figura 7. 21¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la rosa de vientos incluyendo todos los datos del año sobre el punto de grilla de modelación WRF el cual se encuentra localizado cerca de la mitad del proyecto.

Figura 7. 21 Rosa de vientos Anual

Fuente imagen: Google Earth 2016 modificada (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

La rosa muestra que los vientos provienen de diferentes direcciones pero la mayor de estas se presenta con velocidades bajas desde el Nornoreste (NNE) que no superan los 5,7 m/s. El Tabla 7-32 presenta una parte de la escala de Beaufort que puede ayudar a dimensionar los valores de velocidad del viento presentados en la gráfica anterior.

Tabla 7-32	Escala de velocidad del viento de Beaufort

| Denominación | Velocidad del viento (mph) | Velocidad del viento (m/s) | Condiciones en tierra |
| --- | --- | --- | --- |
| Calma | 0-1 | 0-0,45 | El humo asciende verticalmente |
| Ventolina | 1-3 | 0,45-1,34 | El humo indica la dirección del viento |
| Brisa suave | 4-7 | 1,34-3,13 | Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos de los campos |
| Brisa Leve | 8-12 | 3,13-5,36 | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
| Brisa Moderada | 13-19 | 5,36-8,49 | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |

Fuente: (NOOA, 2015)

El viento, en regiones llanas, puede ser definido como el desplazamiento prácticamente horizontal del aire. La dispersión de contaminantes en la atmósfera, está influenciada significativamente por la variabilidad de la dirección del viento. Si la dirección del viento es constante, la misma área estará continuamente expuesta a niveles relativamente altos de contaminación. Por otra parte, cuando la dirección del viento es cambiante, los contaminantes serán dispersados sobre un área mayor y las concentraciones resultarán relativamente menores (Venegas & Mazzeo, 2012).

El viento también desempeña un papel significativo en el transporte y dilución de los contaminantes. Cuando su velocidad aumenta, mayor es el volumen de aire que se desplaza por unidad de tiempo, por la zona donde está localizada una fuente de emisión de contaminantes. En consecuencia, la concentración disminuye si la emisión es constante. La velocidad del viento afecta el tiempo de recorrido de los contaminantes entre la fuente y los receptores (Venegas & Mazzeo, 2012).

Cuando los contaminantes son emitidos desde las fuentes, con impulso vertical y calor, la elevación de los mismos también está afectada por la velocidad del viento. Generalmente, es aceptado que cuanto mayor es la intensidad del viento, menor será la concentración de contaminantes en el aire. Esta relación se verifica, generalmente, cuando la fuente está ubicada a nivel del suelo. Sin embargo, las concentraciones máximas a nivel del suelo de contaminantes emitidos desde chimeneas con empuje térmico e impulso vertical, pueden no verificar esta “relación inversa” con la velocidad del viento (Venegas & Mazzeo, 2012).

A continuación, se presenta la variabilidad horaria de la dirección y velocidad de vientos a través de dos matrices.

En la primera matriz, se presenta la dirección promedio del viento en grados para cada hora del día (1 am; 2 am; 3 am, etc.) de cada mes durante el periodo de interés, el color de la celda está determinado por la dirección de la que proviene el viento según los colores de la Figura 7. 22¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Figura 7. 22 Categorías de intervalos de dirección del viento

Fuente: Modificado de (Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile., 2012)

El Tabla 7-33 presenta la matriz que representa la Variabilidad de la dirección del viento.

Tabla 7-33	Variabilidad de la dirección del viento

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

De la matriz anterior se observa que los vientos tienden a cambiar de dirección durante el transcurrir del día en cada uno de los meses pasando por diferentes direcciones que recorren el Noreste y el Suroeste, pero que en el trascurso del año el comportamiento diario es muy similar durante todo el día. Es importante aclarar que este análisis de variabilidad es diferente a la de rosa de los vientos, ya que permite observar el comportamiento de la dirección del viento promedio de un mes específico a una hora determinada, sin tener en cuenta las velocidades de viento.

La segunda matriz representa las velocidades promedio de viento para un mes específico en una hora determinada (1 am; 2 am; 3 am, etc.), señaladas en diferentes categorías, dicha velocidad corresponde a los diferentes intervalos de acuerdo al Tabla 7-34.

Tabla 7-34	Categorías de intervalos de velocidad del viento

| Intervalo de velocidad (m/s) | Categoría |
| --- | --- |
| ≤0,5 |  |
| 0,5 - 1 |  |
| 1 – 1,5 |  |
| 1,5 - 2 |  |
| 2 - 3 |  |
| ≥3 |  |

Fuente: Modificado de (Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile., 2012)

En el Tabla 7-35 se resaltan promedios de velocidad de vientos altos y mayores a 3 m/s en horas del medio día durante la mitad del año, cuando la radiación es más alta, las mayores velocidades se presentan alrededor del mediodía con valores de entre 2 y 3 m/s.

Tabla 7-35	Variabilidad de la velocidad del viento

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los datos de variabilidad del viento mostrados concuerdan con los mayores promedios de velocidad del viento durante las horas del día que presentan radiación solar, por tal razón se presentan las rosas de viento para horas de sol y horas de no sol en la Figura 7. 23

| Horas de Sol | Horas no Sol |
| --- | --- |

Figura 7. 23 Rosa de los vientos Horas de Sol y No Sol

Fuente: Elaborado a partir de (Lakes Enviromental Software, 1988-2011)

En las figuras se muestra que tanto durante las horas de sol (7:00 a 18:00) como en las horas de no sol (19:00 a 06:00) el vector resultante indica que los vientos predominantemente vienen del Noreste (NE), pero se observa que en la noches no se presenta el comportamiento normal de los valles en el sentido del río, el cual si se presenta en las mañanas, en las noches las velocidades del viento son más bajas y provienen de múltiples direcciones.

#### 7.6.3.3	Humedad relativa

El Tabla 7-36 presenta la humedad relativa promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 7 y 17 horas donde se presentan las mayores temperaturas.

Tabla 7-36	Humedad relativa promedio multi-horario por mes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la humedad relativa presenta una relación inversa con la temperatura del aire, por tanto los valores máximos y mínimos del promedio mensual son presentados de forma contraria al comportamiento de la temperatura descrito anteriormente.

##### Presión barométrica

El Tabla 7-37 presenta la presión barométrica promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, se puede evidenciar que las horas con promedios más bajos se encuentran por lo general entre las 14 y 18 horas en horas de la tarde donde suele hallarse bajas de presión debido al enfriamiento del suelo.

Tabla 7-37	Presión barométrica promedio multi-horario por mes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

#### 7.6.3.4	Precipitación

La Tabla 7-38 muestra la precipitación acumulada en cada hora para cada mes. Se puede observar en la figura que el clima predominante de la zona es seco presentándose un comportamiento bi-modal respecto a las lluvias, la temporada de mayor intensidad de lluvias se presenta durante los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre, con periodos secos el resto del año.

Tabla 7-38	Precipitación acumulada horaria mensual

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Debe tenerse en cuenta que la mezcla aire – agua en la atmosfera tiene una dependencia de la presión barométrica para la saturación por lo cual los descensos en la presión barométrica y de temperatura producen en la mayoría de los casos la saturación del aire y por ende la precipitación del agua. Para la zona analizada esta relación no se presenta, la precipitación ocurre por descenso de la temperatura en las noches y no por disminución de la presión barométrica.

#### 7.6.3.5	Nubosidad

La nubosidad es un parámetro importante en la determinación de los niveles de radiación neta alcanzada en la superficie terrestre los cuales a su vez determinan el balance de energía en la capa de mezcla, la nubosidad puede ser medida en octas o en decimas de cobertura en el cielo en números enteros los cuales no son promediables, siendo así, la Figura 7. 24¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de nubosidad en la escala del 1 al 10, siendo 1 el cielo totalmente despejado y 10 el cielo totalmente cubierto.

Figura 7. 24 Nubosidad frecuencia horaria

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La figura muestra que el cielo por lo general se encuentra cubierto con un mayor porcentaje de cielo cubierto durante las horas de la noche y se despeja el cielo en horas del mediodía, lo cual coincide con los valores bajos de presión barométrica y las horas de mayor lluvia presentadas en la zona.

#### 7.6.3.6	Altura de mezcla

Se puede definir la altura de mezcla como la elevación sobre la superficie hasta la cual se considera que ocurre un mezclado vertical vigoroso de los gases en la atmósfera.

De una manera más amplia se ha definido la altura de mezcla como la capa adyacente a la tierra sobre la cual los contaminantes o cualquier constituyente emitido dentro de esta capa o que ha entrado a ella es dispersado verticalmente por convección o turbulencia mecánica dentro de una escala de tiempo de una hora.

El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la altura de capa de mezcla promedio multi-horaria mes a mes, las tonalidades más oscuras representan los promedios más altos y las tonalidades claras los promedios más bajos, en esta puede observarse que la altura de capa de mezcla presenta valores bajos en horas de la noche y empieza a levantarse entre las 7 y las 8 de la mañana para caer entre las 5 y las 6 de la tarde dependiendo de época del año.

Tabla 7-39	Altura de mezcla promedio multi-horario por mes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Puede observarse que durante las horas que se presentan mayores temperaturas y mayores velocidades de los vientos se predicen mayores valores de la altura de capa de mezcla lo cual indica que durante dicho periodo la atmosfera se comporta de una forma turbulenta e inestable.

#### 7.6.3.7	Análisis de estabilidad atmosférica

La estabilidad atmosférica indica la capacidad de la atmosfera para dispersar los contaminantes, entre mayor sea la estabilidad menor será la dispersión. Típicamente la atmosfera seca presenta un gradiente adiabático de -10°K/km y para atmosfera húmeda se ve reducido a 5°K/km. (Ver  Tabla 7-40)

La estabilidad atmosférica se determina usualmente con base en las relaciones existentes entre la radiación solar, la velocidad del viento y la estabilidad definida por Pasquill y Gifford.( ver Tabla 7-41 y Figura 7. 25¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

Tabla 7-40	Categorías de estabilidad para periodos diurnos, condiciones convectivas

| Vel. Viento (m/s) | Radiación Solar Global (W/m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >700 | 540-700 | 400-540 | 270-400 | 140-270 | <140 |
| <2 | A | A | B | B | C | D |
| 2-3 | A | B | B | B | C | D |
| 3-4 | B | B | B | C | C | D |
| 4-5 | B | B | C | C | D | D |
| 5-6 | C | C | C | C | D | D |
| >6 | C | C | D | D | D | D |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Figura 7. 25 Estabilidad en función del perfil vertical de temperaturas

Fuente: (Recreational Flying, 2014)

Tabla 7-41	Categorías de estabilidad para periodos nocturnos, condiciones estables

| Vel. Viento (m/s) | Radiación Solar Neta (W/m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >-20 | -20 a -40 | <-40 |
| <2 | D | F | F |
| 2-3 | D | E | F |
| 3-5 | D | D | E |
| 5-6 | D | D | D |
| >6 | D | D | D |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Dónde:

A: Condiciones muy inestable

B: Condiciones moderadamente inestables

C: Condiciones ligeramente inestables

D: Condiciones neutras

E: Condiciones ligeramente estables

F: Condiciones moderadamente estables

La radiación neta se calcula según lo recomendado (ITESM-MADS, 2008) con la Ecuación 1.

Rn=-α*Rg+C1*T2+C2*N-σ*T41+C3

Ecuación 1

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Tabla 7-42	Variables meteorológicas de la Radiación neta

| Variable | Definición | Constante | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Rn | Radiación neta | - | w/m2 |
| Rg | Radiación global (no existe en la noche) | - | w/m2 |
| T | Temperatura absoluta | - | K |
| N | Fracción de nubosidad | - | Octas |
| C1 | Constante empíricas | 5.31*10-13 | [W/m²K6] |
| C2 | Constante empíricas | 60 | [W/m²] |
| C3 | Constante empíricas | 0.12 | Adimensional |
| σ | Constante de Stefan Boltzman | 5.67*10-8 | [W/m²K6] |
| α | Albedo | - | Adimensional |

Fuente: (ITESM-MADS, 2008)

Dado que la estabilidad se mide en categorías de la “A” a la “F” para la representación gráfica se usan números enteros equivalentes de 1 a 6 donde el 1 representa la A, el 2 la B, el 3 la C, etc… por tanto estos números no son promediables. Siendo así la Figura 7. 26¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la frecuencia en que en una determinada hora se presenta un determinado valor de estabilidad en la escala del 1 al 6, siendo 1 totalmente inestable y 6 totalmente estable.

Figura 7. 26 Frecuencia estabilidad atmosférica

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La figura muestra que la atmosfera en el lugar donde se desarrollara el proyecto es estable, presentando mayores grados de inestabilidad durante las horas de transición de sol y no sol, a las 7 de la mañana y a las 5 y 6 de la tarde, lo anterior se debe al movimiento vertical de la atmosfera por el calentamiento del suelo que produce el levantamiento de la capa de mezcla, durante las horas de sol posteriores y anteriores a los cambios se presentan valores altos de estabilidad.

Lo anterior quiere decir que durante las horas de la noche cuando la atmosfera es completamente estable los contaminantes no se dispersarán adecuadamente y es en dichas horas donde se debe hacer un mayor esfuerzo por controlar emisiones dispersas, fugitivas y continuas dado que en dichas horas será más probable encontrar valores altos de concentración provocados por bajas velocidades de los vientos y bajas alturas de capa de mezcla típicas de estabilidades altas.

### 7.6.4	Estimación De Emisiones Y Definición De Parámetros De Modelación

A continuación, se presenta el cálculo, metodología, suposiciones y establecimiento de parámetros a ser ingresados al software para desarrollar el modelo de dispersión de contaminantes del proyecto de construcción de la Variante Puerto Berrio en el Departamento de Antioquia.

#### 7.6.4.1	Definición del escenario

Para el presente estudio de modelación se desarrolló un escenario que corresponde a las emisiones generadas por la construcción de la vía durante las condiciones normales de las fuentes relevantes, los procesos son:

- Trazado de la vía, en esta se incluyó la emisión por resuspensión debido al transporte de materiales, la emisión por el exosto y la emisión por descargue y movimiento de materiales como la base, la subbase, entre otros.

- Conexiones a nivel, se incluyó la construcción de los Round Point como obras civiles.

- Puentes, se incluyó la construcción de los Puentes como obras civiles.

- Planta de Asfalto: la cual incluye las operaciones de almacenamiento en pilas, cargue, descargue, cribado y erosión eólica, así como una fuente fija proveniente del horno rotatorio.

- Plantas de concreto: donde se incluyó el descargue, manejo y operación de los silos.

#### 7.6.4.2	Archivos meteorológicos

Como se mencionó anteriormente los datos meteorológicos fueron obtenidos por medio de simulación por el modelo WRF donde se establecen los parámetros: flujo de calor sensible, velocidad de fricción, escala de velocidad convectiva, altura de mezcla convectiva y altura de mezcla mecánica, los cuales hacen parte de la estructura del Archivo SURFACE, los datos de los archivos meteorológicos se presentan en el Anexo Cap 7, Numeral 3.

Para las características del terreno se tomó un solo sector que corresponde a tres kilómetros a la redonda con un uso de suelo primordialmente de pastizales y cultivos de baja altura; para la caracterización del albedo, Bowen y rugosidad, se realizó el climograma de Gaussen que se muestra en la Figura 7. 27¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para determinar si el mes corresponde a un mes seco o a un mes húmedo. El climograma relaciona la precipitación mensual y la temperatura promedio mensual, donde si la precipitación es menor a dos veces la temperatura, se considera un mes seco. Sin embargo, para pastizales, los valores de éstos parámetros entre temporada seca y húmeda no varían, por lo cual se empleó parámetros anuales, dichos valores fueron tomados del manual de AERSURFACE, de la US-EPA y son presentados en el Tabla 7-43.

Tabla 7-43	Valores de albedo, Bowen y rugosidad para cada sector de uso del suelo

| Sector | Albedo | Bowen | Rugosidad (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.18 | 1 | 0.1 |

Fuente: Meteocolombia SAS, 2016.

Figura 7. 27 Climograma de Gaussen

Fuente: A partir de datos de Meteocolombia SAS, 2016.

#### 7.6.4.3	Topografía

La Información topográfica de la zona fue tomada del proyecto SRTM de la NASA con una resolución de 3” de Arco cuya representación 3D se presenta en la Figura 7. 28¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

La elaboración del modelo de dispersión debe realizarse de forma que exista entre el terreno real de la zona y el modelo, una relación simétrica que permita la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad; por esta razón es importante el procesamiento de la información topográfica.

Para el procesamiento de la información topográfica, se parte de archivos digitales del terreno, como mapas que presentan curvas de nivel de la zona de interés y a través de programas que permiten la extracción de los parámetros del terreno, se procesa la información por medio de algoritmos que crean los archivos digitales (.dem) y permiten la visualización de la geometría algebraica en líneas de contorno 3D. Basados en el archivo de topografía se construyó el archivo DEM para ser incluido en AERMAP.

Figura 7. 28 Topografía de la Zona

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

#### 7.6.4.4	Inventario de fuentes y estimación de emisiones

Las siguientes son las suposiciones realizadas y hechos tomados de la descripción del proyecto para realizar la estimación de emisiones del proyecto.

- La fuente fija presenta condiciones de operación similares a otras fuentes de su categoría, los datos ingresados para esta no corresponden a valores tomados en campo, la fuente fija cuenta con un filtro de mangas.

- Para las fuentes de área y la vía no se incluyeron controles en las emisiones de material particulado tales como humectación, o cubrimiento de pilas.

- Se aproxima que un buldócer puede mover 100 m3 de material en una hora para el cálculo de las emisiones por movimiento de materiales.

- Para todos los materiales se supuso una humedad baja y típica del 3%.

- Para todos los materiales se supuso un contenido de finos medio y típico de 10%.

- Para efectos de cálculo se supuso que la obra tenía una duración de 5 años por lo cual los volúmenes totales manejados en las ZODME se ajustaron a volúmenes anuales.

- Se planteó un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a sábado, por lo cual el modelo no presenta emisiones durante el domingo ni durante las noches.

- En la vía se tuvo en cuenta la resuspensión por vehículos propios de la construcción, volquetas de 20m3, y basados en esta capacidad se aforo el número de viajes a realizar durante un año para el transporte de material.

- Para el cálculo de las emisiones de exosto (MP, NO2 y SO2) se usó el modelo IVE V2.0.2., la configuración y resultados del modelo se pueden ver en la Figura 7. 29, Figura 7. 30 y Figura 7. 31.

Figura 7. 29 Configuración Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

Figura 7. 30 Flota vehicular Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

Figura 7. 31 Resultados Modelo IVE para cálculo emisiones de Exosto

Fuente: Basado en (Issrc, 2001-2007)

El Tabla 7-44 presenta las características necesarias para los cálculos de emisiones:

Tabla 7-44	Parámetros para cálculo de emisiones

| Parámetro | Valor | (Unidad) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción Planta de asfalto | 125.00 | ton/hr | Descripción del proyecto |
| Horas funcionamiento planta de asfalto | 8.00 | hr | Asumido |
| Velocidad viento | 3.66 | mph | Meteocolombia SAS |
| Contenido humedad | 3.00 | % | Tomado de estudios similares |
| Tiempo funcionamiento | 9014400.00 | segundos | Asumido |
| Área Pilas | 380.13 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Round Point | 6647.61 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Silos | 12.25 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Planta Asfalto | 180.00 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Manejo Concreto | 49.00 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME1 | 233368.25 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME2 | 22219.79 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME3 | 40662.74 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| ÁREA ZODME4 | 8180.99 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Puente 1 | 8855.81 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Área Puente 2 | 260.47 | m2 | Software Breeze AERMOD/ISC |
| Días operación | 313.00 | días | Asumido |
| Densidad gravilla | 1766.00 | kg/m3 | US EPA AP42 Appendix A |
| Silt Content | 10.00 | % | Tomado de estudios similares |
| Arena para planta de Concreto | 1000.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Gravilla para planta de Concreto | 800.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Grava para planta de Concreto | 500.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Cemento para planta de Concreto | 300.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Arena para planta de Asfalto | 500.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Gravilla para planta de Asfalto | 200.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Grava para planta de Asfalto | 300.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Asfalto | 50.00 | Ton/día | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 1 | 37508.21 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 2 | 182342.42 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 3 | 289631.44 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Capacidad ZODME 4 | 51359.11 | m3 (5 Años) | Descripción del proyecto |
| Base | 40126.20 | m3 | Descripción del proyecto |
| Subbase | 40040.40 | m3 | Descripción del proyecto |
| Concreto | 54594.00 | m3 | Descripción del proyecto |
| Mezcla asfáltica | 40040.40 | m3 | Descripción del proyecto |
| Arenas | 30572.64 | m3 | Descripción del proyecto |
| Volumen total transportado | 766214.82 | m3 | Calculado |
| Volumen total transportado al año | 153242.96 | m3 | Calculado |
| Número de Viajes al año | 7662.15 | Und | Calculado |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Para el cálculo de las emisiones de las fuentes y actividades consideradas se utilizó la metodología establecida en el “Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Fifth Edition, AP-42” de la US EPA; en el estudio se consideraron las siguientes Secciones:

- Section 11.1 	Hot Mix Asphalt Plants

- Section 13.2.2 	Unpaved Roads

- Section 13.2.3	Heavy Construction Operations

- Section 13.2.4 	Aggregate Handling And Storage Piles

A continuación, se relacionan los factores de emisión/ecuaciones utilizadas en el modelo.

Tabla 7-45	Factores de emisión PST

| Proceso | Factor de Emisión | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Resuspensión vehicular | 281.9*6*sL121*S300.3M0.50.3*365-Pd365 | g PST/VKT |
| Cargue y descargue | 0.74*0.0016*U2.21.3M21.4 | kg PST/ton |
| Movimiento de material con buldócer | 0.57*s1.2M1.3 | kg PST/ton |
| Erosión eólica | 0.4 | kg/ha*hr |
| Cribado | 0.0043 | kg PST/ton |
| Operación de silos | 0.0028 | lb PST/ton |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas | 0.0098 | kg PST/ton |
| Manejo de materiales en planta de concreto | 0.002 | kg PST/ton |
| Construcción pesada | 2.69 | Ton PST/ha*mes |

Fuente: (US EPA, 2011)

Tabla 7-46	Factores de emisión PM10

| Proceso | Factor de Emisión | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Resuspensión vehicular | 281.9*1.8*sL121*S300.2M0.50.5*365-Pd365 | g PST/VKT |
| Cargue y descargue | 0.48*0.0016*U2.21.3M21.4 | kg PST/ton |
| Movimiento de material con buldócer | 0.75*0.57*s1.2M1.3 | kg PST/ton |
| Erosión eólica | 0.2 | kg/ha*hr |
| Cribado | 0.125 | kg PST/ton |
| Operación de silos | 0.0048 | lb PST/ton |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas | 0.025 | kg PST/ton |
| Manejo de materiales en planta de concreto | 0.0035 | kg PST/ton |
| Construcción pesada | 2.69 | Ton PST/ha*mes |

Fuente: (US EPA, 2011)

Tabla 7-47	Factores de emisión para NO2 y SO2

| Actividad | Factor de Emisión NO2 | Factor de Emisión SO2 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción de mezclas asfálticas por cochadas (ACPM) | 0.12 | 0.088 | kg / ton |

Fuente: (US EPA, 2011)

Dónde:

sL: 	Contenido de finos (pasa malla 200) del material manejado o de la superficie de las vías (%) o g/cm2.

M: 	Contenido de humedad del material manejado (%).

W: 	Peso promedio de los vehículos (toneladas cortas).

Ph: 	Número de horas en el mes con mínimo 0,254 mm de lluvia.

Pd: 	Número de días en el mes con mínimo 0,254 mm de lluvia.

S: 	Velocidad promedio de los vehículos (mph)

S:	Contenido de azufre del combustible

VKT: 	Kilómetros viajados por un vehículo (km).

PST: 	Partículas Suspendidas Totales

PM10:	Partículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 µm

El Tabla 7-48 presenta las emisiones estimadas para PST y PM10 y el Tabla 7-49 las emisiones estimadas para NO2 y SO2.

Tabla 7-48	Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10

| Fuente | Actividad | Emisión PST (kg/año) | Emisión PM10 (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno planta Asfalto | Mezcla Caliente | 3,912.50 | 1,533.70 |
|  | Total | 3,912.50 | 1,533.70 |
| Pilas | Cargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Descargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Erosión Eólica | 54.74 | 27.37 |
|  | Total | 869.57 | 555.91 |
| Planta Asfalto | Descargue | 407.42 | 264.27 |
|  | Cribado | 39,125.00 | 1,345.90 |
|  | Total | 39,532.42 | 1,610.17 |
| Silos | Cargue | 937.06 | 607.82 |
|  | Operación | 1,771.84 | 1,033.57 |
|  | Total | 2,708.90 | 1,641.40 |
| Planta Concreto | Descargue | 1,059.29 | 687.10 |
|  | Manejo | 2,848.30 | 1,627.60 |
|  | Total | 3,907.59 | 2,314.70 |
| ZODME 1 | Descargue | 17.24 | 11.19 |
|  | Movimiento | 736.95 | 552.71 |
|  | Erosión Eólica | 33,605.03 | 16,802.51 |
|  | Total | 34,359.22 | 17,366.41 |
| ZODME 2 | Descargue | 83.83 | 54.38 |
|  | Movimiento | 3,582.62 | 2,686.96 |
|  | Erosión Eólica | 3,199.65 | 1,599.83 |
|  | Total | 6,866.10 | 4,341.16 |
| ZODME 3 | Descargue | 133.16 | 86.37 |
|  | Movimiento | 5,690.60 | 4,267.95 |
|  | Erosión Eólica | 5,855.43 | 2,927.72 |
|  | Total | 11,679.19 | 7,282.04 |
| ZODME 4 | Descargue | 23.61 | 15.32 |
|  | Movimiento | 1,009.09 | 756.82 |
|  | Erosión Eólica | 1,178.06 | 589.03 |
|  | Total | 2,210.76 | 1,361.16 |
| Puente 1 | Construcción | 8,171.31 | 8,171.31 |
|  | Total | 8,171.31 | 8,171.31 |
| Puente 2 | Construcción | 240.33 | 240.33 |
|  | Total | 240.33 | 240.33 |
| Construcción Vía | Descargue | 184.28 | 119.53 |
|  | Movimiento | 4,035.13 | 3,026.35 |
|  | Resuspensión | 78,969.89 | 18,081.11 |
|  | Exosto | 441.34 | 441.34 |
|  | Total | 83,630.64 | 21,668.33 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-49	Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2

| Fuente | Actividad | Emisión NO2 (kg/año) | Emisión SO2 (kg/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno planta Asfalto | Mezcla Caliente | 18,780.00 | 13,772.00 |
| Construcción Vía | Exosto | 4,007.36 | 158.88 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las siguientes figuras muestran la información anterior de manea gráfica.

Figura 7. 32 Fuentes actividades y emisiones calculadas para PST y PM10

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 33 Fuentes actividades y emisiones calculadas para NO2 y SO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las figuras permiten evidenciar que durante el proyecto las mayores emisiones provendrán de tres fuentes principales, la Planta de Asfalto, la ZODME 1 y la construcción de la vía, estas fuentes para el caso del PST aportan el 80% del total de las emisiones, dentro de la fuente construcción de la vía se observa que la actividad que mayor aporte tiene es la resuspensión de material, lo anterior muestra que en estas fuentes y dichas actividades se deben priorizar medidas de prevención.

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la idealización de las fuentes de emisión según la ubicación de las mismas, los datos básicos que deben ser suministrados a AERMOD para las fuentes incluyen:

- Localización de la fuente a través de sus coordenadas X (Este), Y (Norte)

- Alturas sobre el nivel del mar de la base de la fuente

- Altura de la fuente sobre el nivel del terreno

- Características geométricas de cada fuente

- Factor de emisión en g/m2*s para lo cual las emisiones anuales son transformadas a segundos y divididas por el área de la fuente calculada por el Software.

En la Figura 7. 34, los polígonos verdes representan las fuentes de área, las líneas rojas las fuentes de volumen (vías) y los puntos azules las fuentes fijas y las cruces los receptores discretos.

Figura 7. 34 Idealización de fuentes

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los cuadros siguientes corresponden a los valores de entrada de PST para las fuentes evaluadas en el escenario con proyecto, todos los datos de modelación para cada contaminante se encuentran en el anexo digital D01 Archivos digitales de modelación.

Tabla 7-50	Datos fuentes fijas

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-51	Datos fuentes área

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-52	Datos fuentes circulares

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-53	Datos fuentes de Volumen

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

#### 7.6.4.5	Resolución y definición del dominio

Para la modelación se utilizó una malla de receptores de densidad variable que se extiende 27 km en dirección Este y 27 km en dirección Norte con una separación exterior de 1.000 m y una separación interior en la zona de influencia directa de la vía de 500 m. Las coordenadas de origen son 950724.6 este y 1196579.8 norte. El dominio de modelación comprende 729 km2 y cubre el área de influencia del proyecto de construcción de la vía, la Figura 7. 35¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la malla de receptores.

Figura 7. 35 Malla de receptores

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Adicionalmente a la malla trazada para la determinación de las curvas isopletas fueron agregados al modelo receptores discretos en los puntos de medición de calidad del aire de línea base con objeto de evidenciar los aportes a la calidad del aire actual, estos se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Tabla 7-54	Receptores discretos modelación

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

### 7.6.5	Resultados Del Modelo

El modelo estima concentraciones a partir de los datos de emisiones calculados, sus resultados presentan valores de concentración máximos estimados para periodos de 24 horas y promedios anuales. Con la finalidad de obtener una mejor precisión en los resultados se tuvieron en cuenta actividades propias de la pavimentación, meteorología de la zona y la topografía pública. El modelo presenta de manera confiable los sitios en los que se encontrarán las mayores concentraciones a nivel de calidad del aire y su distribución más no los valores absolutos de concentración.

#### 7.6.5.1	Archivos de entrada

El modelo se ejecutó para los siguientes resultados:

- Promedio anual: Resultado de promediar los valores de concentración de cada uno de los receptores del escenario para todo el año.

- Máximo 24 horas: Arroja los datos máximos de concentración promedio 24 horas para cada receptor que se obtuvieron durante todo el período modelado.

Debe tenerse en cuenta que el modelo presenta mayor precisión para el periodo anual que para los demás datos, aunque para cualquiera de los dos periodos AERMOD presenta una sobreestimación de las concentraciones sobre todo a bajas velocidades inferiores a 2 m/s (Paine, Connors, & Szembek, 2012) que son las que caracterizan el presente estudio; el modelo configurado se compone de los siguientes archivos en sus respectivas ubicaciones:

| - Nombre archivo de entrada: - PST_VARIANTE.ami - PST_VARIANTE.aml - Nombre archivos topográficos: - Puerto_Berrio.dem | - Nombre archivos de salida: - PST_VARIANTE.amz - Nombre archivos meteorológicos: - PTO_BERRIO.pfl y PTO_BERRIO.sfc |
| --- | --- |
| - Nombre archivos geográficos: - Eje.shp: Eje del trazado de la vía a construir. - Plantas.shp Localización de la planta de asfalto y las plantas de concreto - Monitoreos_Aire.shp: Puntos de monitoreo de Calidad del Aire |  |

Todos los archivos de entrada y salida del modelo se encuentran en los Anexos Digitales del estudio (ver Anexo Cap 7, Numeral 3).

#### 7.6.5.2	Resultados de modelación

Esta sección muestra los resultados de concentración predichos por el modelo para PST, PM10, NO2 y SO2, en los receptores discretos evaluados todas las concentraciones mostradas se encuentran en µg/m3, durante la sección se usan palabras claves para grupos de fuentes con objeto de identificar de donde provendrán los aportes a cada uno de los receptores que sirvieron para identificar la línea base; los grupos de fuentes usados fueron:

- All: Incluye todas las fuentes del modelo

- CONSVIA: Fuentes relacionadas con la construcción de la vía como: las fuentes de volumen (se debe tener en cuenta que las fuentes de volumen agrupan procesos de construcción de la vía como resuspensión, emisiones de exosto, descargue de material y movimiento de los mismos.), los round point, los puentes y las ZODMES.

- PTAS: Las fuentes de la planta de asfalto.

- PTC1: Las fuentes de la planta de concreto 1.

- PTC2: Las fuentes de la planta de concreto 2.

Dado que en el monitoreo de calidad no se midió PST, y no se identificaron valores de concentración de gases superiores a los límites de detección del método, solo se analizaran concentraciones esperadas en la zona por inclusión de las actividades para el PM10.

Antes de entrar en el detalle de los resultados la Figura 7. 36¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la ubicación de los receptores discretos usados y el modelo, los cuales corresponden a los puntos de monitoreo de calidad del aire, y el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta los resultados de los monitores para PM10 presentados durante la línea base.

Figura 7. 36 Ubicación de los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-55	Resultados de Concentración de PM10 en la Línea Base

| Dato | Receptor D1 | Receptor D2 | Receptor D3 | Receptor D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,9 | 8,5 | 13,9 | 20,8 |
| 2 | 18,6 | 16,8 | 17 | 13 |
| 3 | 8,7 | 11,8 | 15,9 | 11,8 |
| 4 | 11,3 | 7,4 | 8,4 | 10 |
| 5 | 7,8 | 8,3 | 10,6 | 8 |
| 6 | 6,1 | 6,9 | 16,4 | 7,3 |
| 7 | 8,1 | 9,2 | 10 | 6 |
| 8 | 13 | 14,7 | 10,4 | 13,9 |
| 9 | 14,6 | 13,4 | 10,5 | 15,2 |
| 10 | 10 | 10,5 | 8,3 | 10,5 |
| 11 | 6,8 | 19 | 3,9 | 8,5 |
| 12 | 6,8 | 10,8 | 6 | 9,3 |
| 13 | 8,3 | 9,6 | 5,6 | 7 |
| 14 | 11,2 | 10,3 | 7,6 | 5,4 |
| 15 | 10,4 | 13,5 | 15 | 9,6 |
| 16 | 12,1 | 13,5 | 11,6 | 8,8 |
| 17 | 15,7 | 16,1 | 11,8 | 14,9 |
| 18 | 13 | 13,3 | 17,9 | 15,1 |

Fuente: Modificado de (Geminis Consultores SAS y K2 Ingenieria SAS, 2015)

El cuadro muestra que en general los valores de calidad del aire reportados para PM10 son bajos con pocas fluctuaciones lo que evidencia ausencia de fuentes dispersas que alteren significativamente la calidad del aire, esto sumado a la no detección de los gases NO2 y SO2 indica que el aire es limpio y que el componente atmosférico no se encuentra afectado gozando el entorno de una buena calidad del aire.

##### Material particulado PST y PM10

El Tabla 7-56 y Tabla 7-57 presentan los resultados de contracción máxima 24 Horas predichos por el modelo para PST y PM10 en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados, adicional a los resultados de concentración se ha reportado la fecha en que estos eventos suceden, las celdas verdes indican cuando la fecha del evento reportada para un grupo de fuentes coincide con la fecha del evento reportada para el total de las fuentes.

Tabla 7-56	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PST

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTC1) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTC2) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 37,55704 | 14091124 | 0,90442 | 14100824 | 37,02846 | 14091124 | 0,09515 | 14101624 | 0,06586 | 14050924 |
| D2 | 54,70122 | 14100924 | 50,55837 | 14100924 | 0,44342 | 14092624 | 27,23923 | 14112424 | 3,35896 | 14100924 |
| D3 | 5,59411 | 14111924 | 5,42209 | 14111924 | 0,34773 | 14092624 | 0,22897 | 14032124 | 0,37326 | 14011024 |
| D4 | 13,02488 | 14110624 | 12,9427 | 14110624 | 0,29459 | 14051024 | 0,0393 | 14051024 | 0,08143 | 14110624 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-57	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para PM10

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTC1) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTC2) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2,57748 | 14091124 | 0,43459 | 14050924 | 2,33562 | 14091124 | 0,05679 | 14101624 | 0,03931 | 14050924 |
| D2 | 27,6708 | 14100924 | 25,19337 | 14100924 | 0,02935 | 14092624 | 16,25778 | 14112424 | 2,00493 | 14100924 |
| D3 | 1,57538 | 14111924 | 1,53361 | 14111924 | 0,02251 | 14092624 | 0,13664 | 14032124 | 0,22278 | 14011024 |
| D4 | 6,24485 | 14110624 | 6,19575 | 14110624 | 0,01955 | 14051024 | 0,0235 | 14051024 | 0,0488 | 14110624 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

- El comportamiento del PST y PM10 es igual con variaciones en los valores predichos debido a las diferencias en los factores de emisión.

- Para el receptor D1 la fecha del máximo presentado por el grupo ALL coincide con la fecha del grupo PTAS y este valor representa el 98,50% del total, lo anterior indica que en dicho recetor se encontrara en su totalidad afectado por las fuentes de la planta de asfalto.

- Para el receptor D2 se presenta coincidencia en las fechas con los grupos CONSVIA y PTC2 lo cual indica que este receptor se encontrara afectado en un 98,57% por la construcción de la vía y por la planta de concreto 2.

- Para el recetor D3 solo se presenta coincidencia en las fechas de los eventos para el grupo CONSVIA lo cual muestra que la construcción de la vía aportará el 96,92% del aporte en dicho punto.

- Finalmente el receptor D4 se comporta de la misma manera que el receptor D2 aunque la planta de asfalto solo aporta un 0,63%.

Teniendo en cuenta que la norma para 24 horas de PST y PM10 presentan un valor de 300 µg/m3 y 100 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 30% del valor de la norma en los receptores discretos analizados.

El Tabla 7-58 y Tabla 7-59 presenta los resultados de contracción promedio anual predichos por el modelo en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados.

Tabla 7-58	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PST

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) | Conc. Prom. Anual (PTC1) | Conc. Prom. Anual (PTC2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2,02593 | 0,06167 | 1,962 | 0,00131 | 0,00094 |
| D2 | 7,60387 | 7,14208 | 0,01946 | 0,41196 | 0,03036 |
| D3 | 0,70479 | 0,68400 | 0,01183 | 0,00355 | 0,00541 |
| D4 | 0,18754 | 0,18151 | 0,00475 | 0,00055 | 0,00073 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-59	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para PM10

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) | Conc. Prom. Anual (PTC1) | Conc. Prom. Anual (PTC2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0,17088 | 0,02559 | 0,14394 | 0,00079 | 0,00056 |
| D2 | 2,29103 | 2,02491 | 0,00168 | 0,2463 | 0,01815 |
| D3 | 0,20167 | 0,19527 | 0,00105 | 0,00212 | 0,00323 |
| D4 | 0,08864 | 0,08741 | 0,00046 | 0,00033 | 0,00044 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7. 37 muestra los resultados de concentración y la contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos evaluados.

Figura 7. 37 Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Teniendo en cuenta que la norma anual de PST y PM10 presentan un valor de 100 µg/m3 y 50 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 10% del valor de la norma en los receptores discretos analizados. La Figura 7.7 permite evidenciar que las fuentes que presentan un mayor aporte al promedio anual en el receptor D1 son las de la planta de asfalto y en los demás receptores es la construcción de la vía con un aporte importante de la Planta de concreto 1 al receptor D2.

Figura 7.7	Contribución de las fuentes al promedio anual en los receptores discretos

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

El Tabla 7-60 presenta la adición de los valores de concentración predichos por el modelo a los valores de contracción de calidad del aire en los receptores discretos, para su correcta interpretación se debe tener en cuenta la siguiente nomenclatura:

- Max. 24 Hr CA: Es el valor máximo de concentración 24 horas presentado durante el monitoreo

- Max. 24 Hr MD: Es el valor máximo de concentración 24 horas predicho por el modelo

- Max. 24 Hr Esperado: Es la suma de los dos primeros valores

- % Aumento 24 Hr: Es el porcentaje de aumento esperado en la concentración 24 horas según el modelo

- % norma 24 Hr: Corresponde al valor máximo 24 horas esperado sobre el valor de la norma 24 horas

- Prom. CA: Es el valor promedio de concentración presentado durante el periodo de monitoreo

- Prom. MD: Es el valor promedio anual de concentración predicho por el modelo.

- Prom. Esperado: Es la suma de los dos valores anteriores

- % Aumento: Es el porcentaje de aumento esperado en la concentración promedio

- % norma: Corresponde al valor promedio esperado sobre el valor de la norma anual

Tabla 7-60	Aumentos de PM10 esperados en los receptores discretos

| Parámetro | Receptor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| Max. 24 Hr CA | 18.6 | 19 | 17.9 | 20.8 |
| Max. 24 Hr MD | 2.6 | 27.7 | 1.6 | 6.2 |
| Max. 24 Hr Esperado | 21.2 | 46.7 | 19.5 | 27.0 |
| % Aumento 24 Hr | 13.86% | 145.64% | 8.80% | 30.02% |
| % norma 24 Hr | 21.18% | 46.67% | 19.48% | 27.04% |
| Prom. CA | 10.6 | 11.9 | 11.2 | 10.8 |
| Prom. MD | 0.17 | 2.29 | 0.20 | 0.09 |
| Prom. Esperado | 10.80 | 14.16 | 11.36 | 10.93 |
| % Aumento | 1.61% | 19.31% | 1.81% | 0.82% |
| % norma | 21.61% | 28.32% | 22.71% | 21.86% |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Según el cuadro se puede evidenciar que los mayores aumentos se esperan en el receptor D2, pero que en ningún caso se prevé que se supere la norma diaria ni anual de PM10, como se explicó al inicio de la sección este análisis no se pude realizar para PST dado que no fue medido ni se podrá realizar para el NO2 y SO2 debido a que los datos de calidad del aire de la línea base en su totalidad corresponden a valores inferiores al límite de detección del método.

##### Gases NO2 y SO2

El Tabla 7-61 y Tabla 7-62 presentan los resultados de contracción máxima 24 horas predichos por el modelo para NO2 y SO2 en los receptores discretos para los diferentes grupos de fuentes ya explicados, en el caso de los gases solo se tienen dos grupos presentes dado que las emisiones que se consideraron fueron las de la horno rotatorio y las de exosto, adicional a los resultados de concentración se ha reportado la fecha en que estos eventos suceden, las celdas verdes indican cuando la fecha del evento reportada para un grupo de fuentes coincide con la fecha del evento reportada para el total de las fuentes.

Tabla 7-61	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para NO2

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 3.07155 | 14061824 | 0.03582 | 14100824 | 3.07075 | 14061824 |
| D2 | 1.64432 | 14100924 | 1.63988 | 14100924 | 0.14469 | 14121724 |
| D3 | 0.2831 | 14010324 | 0.25127 | 14111924 | 0.12702 | 14121724 |
| D4 | 0.07604 | 14110624 | 0.07245 | 14110624 | 0.05364 | 14051024 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-62	Resultados de contracción máxima 24 Horas del modelo en receptores discretos para SO2

| Receptor | Conc. Max. 24 Hr (All) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (CONSVIA) | Fecha evento | Conc. Max. 24 Hr (PTAS) | Fecha evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2.25191 | 14061824 | 0.00142 | 14100824 | 2.25188 | 14061824 |
| D2 | 0.1103 | 14121724 | 0.06497 | 14100924 | 0.10611 | 14121724 |
| D3 | 0.09545 | 14121724 | 0.00995 | 14111924 | 0.09315 | 14121724 |
| D4 | 0.0401 | 14051024 | 0.00287 | 14110624 | 0.03934 | 14051024 |

*Formato Fecha: Año – Mes – Día + 24 (horas promedio de corrida)

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Los resultados muestran que el comportamiento del NO2 y del SO2 es igual en los grupos, presentándose los máximos en las mismas fechas, pero que al observarse el comportamiento en conjunto en el grupo All, se encuentran diferencias, para el receptor D1 la planta de asfalto explica el máximo presentado casi en su totalidad tanto para el NO2 como para el SO2; para el receptor D2 y D4 el comportamiento es el mismo y la construcción de la vía explica los máximos de NO2 en más del 95%.

Teniendo en cuenta que la norma 24 horas de NO2 y SO2 presentan un valor de 150 µg/m3 y 250 µg/m3 respectivamente, se evidencia que los valores predichos por el modelo son bajos y no se esperan contribuciones superiores al 5% del valor de la norma en los receptores discretos analizados.

Los valores predichos por el modelo evidencian que en la zona no se esperan aumentos significativos de concentración de gases contamines NO2 y SO2, y será probable que los valores continúen siendo inferiores al límite de detección del método del laboratorio.

El Tabla 7-63 y Tabla 7-64 presentan resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2 y SO2 respectivamente.

Tabla 7-63	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para NO2

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.55663 | 0.00201 | 0.55462 |
| D2 | 0.33906 | 0.33008 | 0.00897 |
| D3 | 0.03697 | 0.03108 | 0.00589 |
| D4 | 0.00436 | 0.00142 | 0.00294 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Tabla 7-64	Resultados de contracción promedio anual del modelo en receptores discretos para SO2

| Receptor | Conc. Prom. Anual (All) | Conc. Prom. Anual (CONSVIA) | Conc. Prom. Anual (PTAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.4068 | 0.00008 | 0.40672 |
| D2 | 0.01966 | 0.01308 | 0.00658 |
| D3 | 0.00555 | 0.00123 | 0.00432 |
| D4 | 0.00221 | 0.00006 | 0.00215 |

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

La Figura 7. 38y Figura 7. 39 presentan los porcentajes de contribución de los grupos a las valores de concentración predichos por el modelo a la concentración anual para NO2 y SO2 respectivamente.

Figura 7. 38 Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual de NO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 39 Porcentaje de contribución de los grupos a los resultados de concentración anual SO2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Las figuras muestras que el recetor D1 está influenciado totalmente por la planta de asfalto, en mayor medida para el SO2 que para el NO2.

### 7.6.6	Resultados de dispersión

Esta sección presenta las isopletas, curvas de igual valor de concentración, las cuales muestran la tendencia de dispersión anual y el peor escenario 24 horas, en las isopletas se evidencia que la dispersión se presenta hacia el Suroeste coincidiendo con la dirección predominante de los vientos, además se observa que por la construcción de la vía las concentraciones máximas para periodos cortos de 24 horas disminuyen a valores inferiores a 30 µg/m3 a una distancia de 600 metros y a valores inferiores a 60 µg/m3 a una distancia de 300 metros.

Por la planta de asfalto los valores de máxima concentración 24 horas se pueden evidenciar hasta distancias superiores a los 1.000 metros con concentraciones que no se prevén superen los valores de la norma diaria. Figura 7. 40 a Figura 7. 71.

Figura 7. 40 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 41 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 42 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 43 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTC1

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 44 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PST – Grupo PTC2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 45 Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 46 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 47 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo - PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 48 Isolpetas concentración promedio anual PST - Grupo PTC 1

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 49 Isolpetas concentración promedio anual PST Grupo PTC 2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 50 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 51 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 52 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 53 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTC 1

Fuente: eQual consultoría y servicios ambientales SAS, 2016.

Figura 7. 54 Isolpetas concentración máxima 24 Hr PM10 Grupo PTC 2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 55 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 56 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 57 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 58 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTC 1

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 59 Isolpetas concentración promedio anual PM10 Grupo PTC 2

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 60 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 61 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 62 Isolpetas concentración máxima 24 hr NO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 63 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 64 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 65 Isolpetas concentración promedio anual NO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 66 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 67 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 68 Isolpetas concentración máxima 24 hr SO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 69 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo ALL

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 70 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo CONSVIA

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 2016

Figura 7. 71 Isolpetas concentración promedio anual SO2 Grupo PTAS

Fuente: eQual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S., 201

### 7.6.7	Incertidumbre del Modelo

Los factores que afectan en mayor grado la precisión de los modelos son, el modelo matemático en sí y la calidad de los datos de entrada. En los modelos de dispersión, se manejan dos tipos de variables: variables conocidas, que pueden ser medidas, como son: velocidad y dirección del viento, temperatura, altura de mezcla, factores de emisión, características de receptores y fuentes, etc., además existen otras, las cuales no se pueden medir, como son algunos detalles no resueltos del flujo atmosférico como en condiciones convectivas. Cuando se corre el modelo, que es una idealización de la realidad, estas variables desconocidas le hacen perder precisión en las concentraciones de contaminantes finales. Estos errores han sido llamados incertidumbre inherente.

Según evaluaciones realizadas para diferentes modelos comparando resultados observados y predichos por modelos como AERMOD, CALPUFF, RATCHET, ISC2 entre otros, se encontró una tendencia general de los modelos de estado estable, como AERMOD e ISC2, a predecir concentraciones relativamente más altas a una distancia de 16 km comparadas con la distancia de 8 km, esos efectos son importantes porque manifiesta una distancia más corta que la definida por la EPA como el ambiente cercano (≤ 50km), siendo así, AERMOD estima concentraciones máximas promedio horario en distancias superiores a 16 km que ligeramente sobrestimadas basadas en los resultados de (Rood, 2014).

Varios autores coinciden en que los errores típicamente para un modelo que da resultados horarios los errores se encuentran entre -67% a +200%. Otras fuentes atribuyen errores de ±50% para un receptor en un punto específico, en el estudio realizado por (Poosarala, Kumar, & Kadiyala, 2010) se identificó que los rangos de incertidumbre de AEMORD varían entre 67% y 75% para condiciones convectivas en las condiciones consideradas en el estudio, mientras que para las condiciones de estabilidad se identificaron incertidumbres de 40% a 47%, lo cual significa que las predicciones tienen menos certeza en los casos de convectividad estudiados. El mismo estudio muestra que la varianza en el parámetro de dispersión vertical (σz) tiene un peso de 82% bajo condiciones convectivas, lo cual muestra que las concentraciones predichas están altamente influenciadas por σz.; en el caso de atmosfera estable se encontró que la función de distribución horizontal (Fy) presentaba una la contribución a la varianza del 75% (Poosarala, Kumar, & Kadiyala, 2010).

Los parámetros bajo los cuales se mide la exactitud de un modelo son los errores en las bases de datos y lo concerniente a la física y formulación del modelo. Varios estudios realizados en otros países con el objetivo de medir la exactitud de los modelos han confirmado lo siguiente:

- Los modelos son más fiables para medir concentraciones promedio a largo plazo que para estimar concentraciones a corto plazo en un punto específico.

- Los modelos son bastante fiables estimando picos de concentraciones en un área determinada (los errores para este caso típicamente están entre ±10% a 40%).

Entre más se ajuste el modelo matemático a la física y química de la atmósfera, el modelo presentará mayor precisión. Lo mismo sucede con los datos de entrada, entre mayor sea la calidad de los datos, las concentraciones de salida serán mejores y más aproximadas a la realidad.

#### 7.6.7.1	Incertidumbre en la meteorología

AERMOD es un modelo desarrollado con dos preprocesadores, AERMAP y AERMET, AERMET usa archivos de meteorología de superficie y altura en formatos usados por el servicio meteorológico de los Estados Unidos de América, los más usados son los archivos .SAM y .UA. En Colombia el servicio de información meteorológico del IDEAM no provee dichos archivos, los datos necesarios para construir el archivo UA están limitados a cinco (5) puntos en toda Colombia (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y son reportados parcialmente por la NOOA en su página WEB en formato .FSL (NOOA, 2016), las limitaciones de información meteorológica en una escala adecuada para proyectos de construcción en el país han llevado a que tanto la comunidad académica como de consultoría usen los datos de los resultados de los modelos de predicción climática como WRF para superar las limitaciones de información.

Figura 7. 72 Puntos de Información meteorológica de altura Colombia

Fuente: Google Earth modificado a partir de (NOOA, 2016)

Lo anterior incluye incertidumbre a los resultados del Modelo de Dispersión, al respecto la Agencia de Protección Ambiental del Estados Unidos (US EPA) ha concluido en el documento “Evaluation of Prognostic Meteorological Data in AERMOD Applications” que: “While there is a need for more evaluations in more challenging environments, i.e. complex terrain or meteorological conditions, these results indicate promise for the use of prognostic meteorological data in AERMOD applications (US EPA, 2015). Siendo así, en ausencia de mayor información oficial en el país por parte de las autoridades ambientales y de la inexistencia de guía sobre los usos adecuados de información meteorológica se considera una buena aproximación para los costos del mercado el uso de las salidas del modelo meteorológico WRF procesadas para ser incluidas en AERMET.

#### 7.6.7.2	Incertidumbre en el cálculo de emisiones

El uso de factores de emisión en el presente modelo posee grandes niveles de incertidumbre, mientras tanto los valores deben ser considerados con cautela y tomados de un modo semicuantitativo. Lo dicho anteriormente se ratifica en los siguientes textos del Good practice guide for assessing and managing the environmental effects of dust emissions (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001), donde se anotan los niveles de incertidumbre posible al hacer uso de factores de emisión para emisiones fugitivas (intermitentes, difusas y variables) como las generadas en actividades de tipo minero:

Figura 7. 73 Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions

Fuente: (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001)

Sobre las predicciones halladas con modelos de dispersión el mismo texto anota lo siguiente:

Figura 7. 74 Aparte del texto Good practice guide for … dust emissions

Fuente: (Ministry for the Environment, New Zealand, 2001)

Tal como es ratificado en el texto anterior las predicciones halladas por parte de un modelo de dispersión no calibrado son útiles para identificar fuentes principales, las áreas más sensibles, las fuentes que deben ser objeto de los principales controles pero nunca deben tomarse como conclusiones definitivas desde el punto de vista cuantitativo.

Para el presente estudio se usaron valores de factores de emisión separados por actividades para poder simular diferentes actividades que se desarrollan en espacios específicos y que podrían afectar de manera mayor a una población vecina u otra.

### 7.6.8	Observaciones Y Conclusiones

#### 7.6.8.1	Observaciones

- El presente modelo de dispersión debe leerse como una aproximación al orden de los valores de concentración de material particulado PST y PM10 y gases NO2 y SO2 en el ambiente que aportará construcción de la variante Puerto Berrío y no como valores absolutos de concentración, teniendo en cuenta, además, la incertidumbre y sobreestimación de los resultados.

- El modelo fue corrido para el año 2014 en un único escenario que corresponde a las actividades normales de construcción las cuales incluyen el transporte material en la vía, el cargue y descargue de materiales, la producción de mezclas asfálticas y la producción de concreto.

- La información meteorológica para modelación se obtuvo mediante simulación atmosférica de última generación WRF (Weather Research and Forecasting) para el año 2014, el cual es un modelo numérico de sexta generación, de meso-escala no hidrostático, construido para ser aplicado tanto en pronóstico operativo de tiempo, como también para la investigación de los fenómenos meteorológicos.

#### 7.6.8.2	Conclusiones

- El modelo realizado permitió identificar los grupos de fuentes que afectaran en mayor y menor medida la concentración para el periodo de 24 horas en los receptores discretos donde fue medida calidad del aire durante la línea base, así, los valores de concentración máximo 24 horas en el receptor D1 se encuentran mayormente influenciadas por la planta de asfalto, y los receptores D2 a D3 principalmente por la construcción de la vía como tal con una influencia importante de la planta de concreto 2 en el receptor D2.

- El modelo permitió identificar que en el promedio anual la construcción de la vía aportara más del 90% a los valores de concentración del proyecto en los receptores D2 a D4, y que en el receptor D1, la planta de asfalto aportará cerca del 80% al total de concentración anual en dicho receptor.

- Al sumar los resultados del modelo a los resultadas de calidad del aire se evidencia que no se prevén excedencias a la norma diaria ni anual de PM10 en ninguno de los receptores discretos analizados y que no se espera que estos valores superen más allá del 30% y 10% respectivamente.

- Los resultados de concentración tanto 24 horas como anual de los gases contaminantes NO2 y SO2 por la actividad de producción de mezclas asfálticas y las emisiones de exosto son bajas, y es probable que los resultados de concentración de estos dos contaminantes permanezcan en valores por debajo del límite de detección del método durante la etapa de seguimiento.

- Las distribuciones espaciales indican que la zona en general tendrá un impacto bajo con concentraciones inferiores al 10% del valor de la norma anual, a distancias de 600 metros de la vía, y tendrá un impacto medio a distancias de 200 metros donde se alcanzan concentraciones del 50% del valor de la norma diaria en circunstancias que se podrían tomar como eventos ya que a dicha distancia no se prevén concentraciones mayores al 10% del valor de la norma anual.

- Dado lo anterior se concluye que el impacto por la construcción de la variante Puerto Berrio es medio y localizado, ya que las mayores concentraciones se predicen para distancias máximas de 200 metros del eje de la vía.

## 7.7	Material de Construcción

### 7.7.1	Explotación de material de canteras

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la variante Puerto Berrio” no se plantea la explotación de material de cantera por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

### 7.7.2	Explotación de material de arrastre de cauces de lechos o lechos corrientes o depósitos de agua

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la variante Puerto Berrio” no se plantea la explotación de material de arrastre de cauces de lechos de ríos o depósitos de agua por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

### 7.7.3	Adquisición de materiales en fuentes existentes

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la variante Puerto Berrio” se requerirá material para la construcción de vías y obras que involucran concreto como son las placas, los pilones, alcantarillas, box coulvert, puentes, cunetas, entre otras. Este material será obtenido de fuentes legalmente constituidas y reconocidas bajo licencia ambiental por la corporación autónoma regional CORANTIOQUIA  y  la Agencia Nacional de Minería (ANM). Las cuales se pueden observar en el Anexo Capitulo 7, Numeral 4, CORANTIOQUIA. A continuación la Tabla 7-65 las fuentes de materia dentro del área del proyecto:

Tabla 7-65	 Fuentes de material en el área del proyecto

| CÓDIGO RMN | MINERALES | MUNICIPIOS-DEPARTAMENTOS | TERRITORIALES | EXPEDIENTE NUMERO - CORANTIOQUIA | TIPO DE PERMISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFML-07 | GRAVA\ ARENA | AMALFI | ZENUFANÁ | ZF3-2005-3 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| GJIE-01 | DEMAS_CONCESIBLES\ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CISNEROS\ SANTO DOMINGO\ YOLOMBÓ | ZENUFANÁ | ZF3-2010-14 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| HGKL-01 | GRAVA\ ARENA | YONDÓ (CASABE) | ZENUFANÁ | ZF3-2006-3 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |
| HIBJ-35 | GRAVAS NATURALES\ ARENA | PUERTO BERRIO | ZENUFANÁ | ZF3-2010-21 | Licencia ambiental o plan de manejo ambiental |

Fuente  CORANTIOQUIA 2015

La empresa Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, podrá trabajar con otras empresas de extracción y comercialización de material diferentes a las expuestas anteriormente, siempre y cuando presenten la documentación ambiental y operativa pertinente exigida por la autoridad ambiental. Esta información deberá ser anexada a los informes de cumplimiento ambiental- ICA

### 7.7.4	Extracción de materiales sobre títulos mineros en derecho de vías

Para el desarrollo del proyecto “Construcción de la variante Puerto Berrio” no se plantea extracción de materiales sobre títulos mineros en derechos de vías por parte de la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, este material será adquirido por terceros autorizados que se encuentren en el área de influencia del proyecto o fuera de esta, siempre y cuando cuenten con los títulos mineros y permisos ambientales pertinentes.

# BIBLIOGRAFÍA

Cabrera Vivas, F. C. (2008). Evaluación de un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos con la técnica espectroscópica DOAS Pasiva. Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Caputo, M., Giménez, M., & Schlamp, M. (Junio de 2003). Intercomparison of atmospheric dispersion models. Atmospheric Environment, 37(18), 2435–2449. Obtenido de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231003002012

Claudia E. Moreno. (2000). Metodos para medir la biodiversidad. Zaragosa: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Concesion Autopista Río Magdalena S.A.S. (2015).

ECOGERENCIA. (2015). Informe Hidrogeologico UF1-UF2. Bogota: ECOGERENCIA.

Géminis Consultores S.A.S. (s.f.).

Geminis Consultores SAS y K2 Ingenieria SAS. (2015). MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO VIAL AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 4 (UF4), ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BERRIO Y CIMITARRA. GEMINIS CONSULTORES S.A.S . Antioquia: División Monitoreos.

Helios Consorcio Vial. (Ambril de 2008). Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Vial Ruta del Sol -Sector I: Villeta- El Koran. Bogota.

Helios Consorcio Vial. (2008). Estudio de Impactos Ambiental del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector I: Villeta - El Koran. Bogotá.

Issrc. (2001-2007). The International Vehicle Emissions (IVE) Model. La Habra, California, CA.: ISSRC a 501(c)(3) nonprofit California corporation.

ITESM-MADS. (2008). Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire, 2nd Versión. Bogotá D.C.

Lakes Enviromental Software. (1988-2011). WRPLOT View Versión 7.0.0. Waterloo, Ontario, Canada.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (27 de Noviembre de 2009). Resolucion 2320 de 2009. Bogota, Colombia.

Ministerio de Desarrollo Economico. (2008). RAS .

Ministry for the Environment, New Zealand. (2001). Good practice guide for assessing and managing the environmental effects of dust emissions. Wellington, New Zealand. Obtenido de https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/dust-guide-sep01.pdf

NOOA. (28 de Enero de 2015). National Oceanic and Atmospheric Administration. Obtenido de NOOA: http://www.crh.noaa.gov/images/iwx/publications/Beaufort_Wind_Chart.pdf

NOOA. (22 de Febrero de 2016). Radiosonde Database Access. Obtenido de Radiosonde Database Access: http://esrl.noaa.gov/raobs/intl/GetRaobs.cgi?shour=All+Times&ltype=All+Levels&wunits=Tenths+of+Meters%2FSecond&bdate=2014010100&edate=2015010100&access=Country&Countries=CO+%3D+COLOMBIA&view=YES&osort=Station+Series+Sort&oformat=Original+FSL+format+%28ASC

O.A MELO. (1997). Evaluación de la estructura y la diversidad floral en un bosque. Ibague: Universidad del Tolima.

Opepa. (1983). Obtenido de http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=30

Organización Panamericana de la Salud, CEPIS/OPS, & OMS. (2013). Guía de orientación de Saneamiento Básico. Obtenido de http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-4sas.htm

Paine, B., Connors, J., & Szembek, C. (2012). AERMOD Low Wind Speed Evaluation Study. North Carolina: For Presentation at the 10th EPA Modeling Conference.

Poosarala, V. V., Kumar, A., & Kadiyala, A. (2010). Estimation of uncertainty in predicting ground level concentrations from direct source releases in an urban area using the USEPA’s AERMOD model equations. Air Quality, Intec Europe., 382.

Recreational Flying. (03 de Mayo de 2014). John Brandon's "Fly Safe!" tutorials, Atmospheric thermodynamics 2. Obtenido de http://www.recreationalflying.com/tutorials/meteorology/section1b.html

Rood, A. S. (Junio de 2014). Performance evaluation of AERMOD, CALPUFF, and legacy air dispersion models using the Winter Validation Tracer Study data. Atmospheric Environment, 89, 707–720. doi:doi:10.1016/j.atmosenv.2014.02.054

S.A.S, A. R. (2015).

Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile. (2012). Guía para el Uso de Modelos de Calidad del Aire en el SEIA. Santiago: Servicio de Evaluación Ambiental.

Skamarock, W., Klemp, J., Dudhia, J., Gill, D., Barker, D., Wang, W., . . . Duda, M. (2008). A Description of the Advanced Research WRF Version 3. North Carolina: NCAR Technical Note NCAR/TN-475+STR. doi:10.5065/D68S4MVH

US EPA. (1998). REVISED DRAFT USER'S GUIDE FOR THE AMS/EPA REGULATORY MODEL - AERMOD. North Carolina : Office of Air Quality Planning and Standards.

US EPA. (2004). AERMOD: DESCRIPTION OF MODEL FORMULATION. North Carolina: US EPA.

US EPA. (2011). Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. North Carolina: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors.

US EPA. (2015). Evaluation of Prognostic Meteorological Data in AERMOD Applications. North Carolina: Office of Air Quality Planning and Standards, Air Quality Assessment Division, Air Quality Modeling Group.

Venegas, L. E., & Mazzeo, N. A. (2012). La velocidad del viento y la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Avellaneda.: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Avellaneda, .

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCION NÚMERO 0865 Julio 22 de 2004.

La dirección del viento corresponde a de donde provienen los vientos, contrario al flujo del viento que es hacia dónde se dirige el viento.

Estimación de las emisiones por factores de emisión

Emisiones en unidades de g/VKT*hr

Un archivo de cada extensión para cada uno de los contaminantes PST y PM10.

El sistema de coordenadas usado para el modelo fue Magna Sirgas Datum Bogotá.

El formato FSL se puede estudiar detalladamente en http://esrl.noaa.gov/raobs/intl/fsl_format-new.cgi